บทที่ 3

วิธีการดำเนินการทดลอง

3.1	วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี

3.1.1 วัตถุดิบ

เบนโทไนท์ จากบริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3.1.2 สารเคมี

ตารางที่ 3.1

วัสดุและสารเคมี

| สารเคมี | เกรดสารเคมี | ผู้ผลิต |
| --- | --- | --- |
| กรดไฮโดรคลอริก (HCl) | AR Grade | Carlo Erba |
| โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) | AR Grade | Carlo Erba |
| โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) | AR Grade | Carlo Erba |
| เมทิลลีนบลู (Methylene blue) | AR Grade | Carlo Erba |
| เมทิลออเรนจ์ (Methyl Orange) | AR Grade | Carlo Erba |

3.1.2.1	การเตรียมสารละลายเมทิลลีนบลู (Methylene blue, MB) และเมทิลออเรนจ์ (Methyl Orange)

สีย้อมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ สีย้อมแคทไอออนเมทิลลีนบูล ซึ่งสารละลายสีย้อมแคทไออนเมทิลลีนบูล (C16H18N3SCl.3H2O,) มีค่าความยาวคลื่นที่ใช้การดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) เท่ากับ 664 นาโนเมตร โครงสร้างทางเคมีแสดงในภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างของเมทิลีนบลู. ปรับปรุงจาก Elimination of textile dyes using activated carbons prepared from vegetable residues and their characterization (Peláez-Cid et all., 2016, Journal of Environmental Management.

3.1.2.2	การเตรียมสารละลายเมทิลออเรนจ์ (Methyl Orange)

สีย้อมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ สีย้อมแอนไอออนเมทิลออเรนจ์ ซึ่งสารละลายสีย้อมแอนไอออนเมทิลออเรนจ์ (C14H14N3NaO3S) มีค่าความยาวคลื่นที่ใช้การดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) เท่ากับ 464 นาโนเมตร โครงสร้างทางเคมีแสดงในภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างทางเคมีของสีย้อมเมทิลออเรนจ์

3.1.3	เครื่องมือ

ตารางที่ 3.2

เครื่องมือที่ใช้

| เครื่องมือ | รุ่น/ยี่ห้อ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ | Perkin Elmer/Lamda 12 | วัดค่าการดูดกลืนแสง |
| เตาอบ | Memmert | อบตัวอย่างให้แห้ง |
| เตาเผาความร้อนสูง | Carbolite CMF 1300 | เผาตัวอย่าง |
| เครื่องชั่งดิจิตอล 2 และ 4 ตำแหน่ง | Sartorius | ชั่งน้ำหนักสาร |
| เครื่องพีเอชมิเตอร์ | Ohaus ST20 | วัด/ปรับพีเอชของสารละลาย |

(ต่อ)

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

| เครื่องมือ | รุ่น/ยี่ห้อ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| เครื่องเขย่า | UMAC UM-S7070 | เขย่าตัวอย่างสารละลายสีย้อม |
| โถดูดความชื้น |  | ดูดความชื้น |
| เครื่อง FT-IR | เทอร์โบรุ่น 407 | วิเคราะห์หมู่ฟังชัน |
| เครื่องBrunauer Emmett-Telle (BET); | BEL JAPAN, ING; model Belsorp-mini | วิเคราะห์หาปริมาณรูพรุน พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุน |

3.1.4	อุปกรณ์

3.1.4.1 ตะแกรงร่อน ขนาด 80 Mesh

3.1.4.2 แท่งแก้วคนสาร

3.1.4.3 บีกเกอร์

3.1.4.4 ถาดอะลูมิเนียม

3.1.4.5 กระดาษกรองเบอร์ 1

3.1.4.6 กระดาษชั่งสาร

3.1.4.7 ปิเปต

3.1.4.8 กรวยกรอง

3.1.4.9 ขวดปรับปริมาตร

3.1.4.10 กระบอกตวง

3.1.4.11 ขวดโพลีเอทาลีน

3.1.4.12 ขวดรูปชมพู่

3.1.4.13 กระจกนาฬิกา

3.1.4.14 บิวเรต

3.1.4.15 หลอดหยด จุกยาง

3.2	การเตรียมวัสดุดูดซับจากเบนโทไนท์

นำเบนโทไนท์ไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาร่อนผ่านตะแกรงร่อน ขนาด 80 mesh แล้วเก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

3.2.1	การศึกษาวิธีการกระตุ้นทางกายภาพและทางเคมี

3.2.1.1	ศึกษาการกระตุ้นเบนโทไนท์ด้วยวิธีทางกายภาพ

ศึกษากระกระตุ้นทางกายโดยการนำเบนโทไนท์มาเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้              300 400 และ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

3.2.1.2	ศึกษาการกระตุ้นเบนโทไนท์ด้วยวิธีทางเคมี

1) กระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

ทำการกระตุ้นโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้น 0.25–5.0           โมลาร์ โดยชั่งเบนโทไนท์ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส (B) มา 1.0 กรัม เทลงในบีกเกอร์แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จากนั้นแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 และ24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลานำมากรอง แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นจนค่าพีเอชเป็นกลางแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อน ขนาด 80 mesh แล้วเก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

2)	กระตุ้นด้วยสารละลายกรดไฮโดรริก

ทำการกระตุ้นโดยใช้สารละลายกรดไฮโดรริกที่มีความเข้มข้น  0.25 – 5.0 โมลาร์ โดยชั่งเบนโทไนท์ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส (B) มา 1.0 กรัม เทลงในบีกเกอร์แล้วเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จากนั้นแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 และ              24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลานำมากรอง แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นจนค่าพีเอชเป็นกลางก่อนจะนำไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำไปบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อน               ขนาด 80 mesh แล้วเก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

ตารางที่ 3.3

ศึกษาสภาวะที่ใช้ในการกระตุ้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

| วัสดุดูดซับ | สารเคมี | การกระตุ้น |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ความเข้มข้น (โมลาร์) | ระยะเวลาการแช่ (ชั่วโมง) |
| B | เบนโทไนท์ที่ 300 oC | 0 | 0 |
| BB1 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 0.25 | 2 |
| BB2 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 0.50 | 2 |
| BB3 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 1.00 | 2 |
| BB4 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 2.50 | 2 |
| BB5 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 5.00 | 2 |
| BB6 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 0.25 | 24 |
| BB7 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 0.50 | 24 |
| BB8 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 1.00 | 24 |
| BB9 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 2.50 | 24 |
| BB10 | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | 5.00 | 24 |

ตารางที่ 3.4

ศึกษาสภาวะที่ใช้ในการกระตุ้นสารละลายกรดไฮโดรริก

| วัสดุดูดซับ | สารเคมี | การกระตุ้น |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ความเข้มข้น (โมลาร์) | ระยะเวลาการแช่ (ชั่วโมง) |
| B | เบนโทไนท์ที่ 300 oC | 0 | 0 |
| BA1 | กรดไฮโดรคลอริก | 0.25 | 2 |
| BA2 | กรดไฮโดรคลอริก | 0.50 | 2 |
| BA3 | กรดไฮโดรคลอริก | 1.00 | 2 |
| BA4 | กรดไฮโดรคลอริก | 2.50 | 2 |
| BA5 | กรดไฮโดรคลอริก | 5.00 | 2 |
| BA6 | กรดไฮโดรคลอริก | 0.25 | 24 |
| BA7 | กรดไฮโดรคลอริก | 0.50 | 24 |

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

| วัสดุดูดซับ | สารเคมี | การกระตุ้น |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ความเข้มข้น (โมลาร์) | ระยะเวลาการแช่ (ชั่วโมง) |
| BA8 | กรดไฮโดรคลอริก | 1.00 | 24 |
| BA9 | กรดไฮโดรคลอริก | 2.50 | 24 |
| BA10 | กรดไฮโดรคลอริก | 5.00 | 24 |

3.2.1.3	การกระตุ้นเบนโทไนท์ด้วยวิธีทางกายภาพร่วมกับทางเคมี

ทำการกระตุ้นโดยสารเคมี 2 ชนิด คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มี             ความเข้มข้น 0.25 โมลาร์ และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 และ 100 องศาเซลเซียส โดยชั่งเบนโทไนท์มา 1 กรัม แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 0.25 โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แล้วนำไปให้ความร้อนซึ่งได้ทำการศึกษาที่อุณหภูมิ 50 และ 100 องศาเซลเซียส ภายใต้การปั่นกวน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วล้างจนเป็นกลางด้วยน้ำกลั่น นำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อน ขนาด 80 mesh เก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป ในส่วนของการกระตุ้นด้วยกรดจะใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และทำการทดลองต่อไป เช่นเดียวกับกรณีที่กระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังกล่าวข้างต้น

ตารางที่ 3.5

การกระตุ้นโดยวิธีการให้ความร้อน (Thermal Activation)

| วัสดุดูดซับ | การกระตุ้น | ระยะเวลาการปั่นกวน (ชั่วโมง) | อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้น (องศาเซลเซียส) |
| --- | --- | --- | --- |
| B | เบนโทไนท์ | 0 | - |
| BB50 | สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ | 2 | 50 |
| BB100 | สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ | 2 | 100 |
| BA50 | สารละลายกรดไฮโดรคลอริก | 2 | 50 |
| BA100 | สารละลายกรดไฮโดรคลอริก | 2 | 100 |

3.3	การศึกษาสมบัติและลักษณะทางกายภาพของวัสดุดูดซับ

ศึกษาองค์ประกอบดังนี้ คือ การศึกษาร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้ (%Yield) การหาประจุที่ผิวเป็นศูนย์ Point of zero chang (pHpzc) การหาปริมาณรูพรุน พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุนของวัสดุดูดซับที่เตรียมขึ้นด้วยเทคนิค Brunauer Emmett-Telle (BET);BEL JAPAN, ING; model Belsorp-mini และการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของวัสดุดูดซับด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

3.3.1	การศึกษาร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้ (%Yield)

ทำการศึกษาร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ของวัสดุดูดซับโดยคำนวณได้จากสมการที่ 3.1

ผลผลิตร้อยละ 	 =	 ผลผลิตที่ได้จริง  x 100            		            (3-1)

ผลผลิตตามทฤษฎี

3.3.2	การหาประจุที่ผิวเป็นศูนย์ Point of zero charge (pHpzc)

ชั่ง BA50 ปริมาณ 0.05 กรัม ใส่ลงในขวดโพลีเอทาลีนขนาด 50 มิลลิลิตรแล้วเติมสารละลาย NaCl 0.01 โมลาร์ ที่ปรับ pH เป็น 2, 4, 6, 8, 10, และ 12 ด้วย 0.1โมลาร์ NaOH หรือ 0.1โมลาร์ HCl ขวดละ 50 ml จากนั้นนำไป เขย่าสารที่ได้เป็นเวลา 2 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นวัด            (pH เริ่มต้นเท่ากับ pH สุดท้าย) และหาจุดตัดกราฟ

3.3.3	การหาปริมาณรูพรุน พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุน

นำวัสดุดูดซับชนิด BA50 ไปวิเคราะห์หาปริมาณรูพรุน พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดรูพรุน ด้วยเครื่อง BET Qatarchom Auto Shop One

3.3.4	การหาหมู่ฟังชันโดย FT-IR

วิเคราะห์หมู่ฟังชัน FT-IR ของวัสดุดูดซับชนิด  BA50 ด้วยเครื่อง FT-IR  เทอร์โบรุ่น 407

3.4	การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลู และเมทิล-ออร์เรนจ์ด้วยวัสดุดูดซับ

ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับ ที่เตรียมจากเบนโทไนท์โดยทำการวัดค่าการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตโฟโตมิเตอร์เพื่อเลือกตัวดูดซับที่ดีที่สุด หลังจากนั้นจึงนำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปคำนวณหาร้อยละการกำจัด (% Removal) ก็จะทราบถึงประสิทธิภาพในการดูดซับสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลูเมทิลออเรนจ์ ของตัวอย่างเบนโทไนท์ที่เตรียม เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของตัวดูดซับที่ดีที่สุด ร้อยละความสามารถในการดูดซับสีย้อมคำนวณได้จากสมการที่ 3.2

% การกำจัด =   C0 – Ce    x 100                                                         (3-2)

C0

เมื่อ 	% การกำจัด	หมายถึง	ร้อยละการกำจัด

C0 				หมายถึง 	ความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Ce 				หมายถึง 	ความเข้มข้นของสีย้อม ณ สภาวะสมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร)

หลังจากได้ตัวดูดซับที่ดูดซับสีย้อมเมทิลลีนบลูและเมทิลออเรนจ์ ได้ดีที่สุดแล้วจะนำไปหาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับสีย้อมเมทิลลีนบลูและเมทิลออเรนจ์ ด้วยวัสดุดูดซับที่เตรียมจากเบนโทไนท์ โดยการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเมทิลลีนบลูและเมทิลออเรนจ์ มีการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อม ดังนี้ คือ ระยะเวลาในการดูดซับ พีเอช โดยความสามารถในการดูดซับสีย้อมคำนวณได้จากสมการที่ 3.3

qe=  ( C0 – Ce ) V                                                                (3-3)

m

เมื่อ	qe 		หมายถึง 	ความสามารถในการดูดซับสีย้อม (มิลลิกรัมต่อกรัม)

C0 		หมายถึง 	ความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Ce 		หมายถึง 	ความเข้มข้นสมดุลของสีย้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)

V 		หมายถึง 	ปริมาตรของสีย้อม (ลิตร)

m 		หมายถึง 	น้ำหนักของตัวอย่างแห้งของวัสดุดูดซับ (กรัม)

3.4.1	การหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลูและเมทิลออเรนจ์ด้วยวัสดุดูดซับที่ทำการศึกษา

ในการทดลองนี้ทำการศึกษาแบบกะ (Batch) โดยทำการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ คือ ระยะเวลาในการดูดซับ พีเอชของสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลูและเมทิลออเรนจ์ ไอโซเทอมการดูดซับ

3.4.1.1 ระยะเวลาในการดูดซับ

เตรียมสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลูความเข้มข้น 300-900 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลายเมทิลออเรนจ์ความเข้มข้น 150-700 มิลลิกรัมต่อลิตร ชั่งวัสดุดูดซับ 0.05 กรัม ปิเปตสารละลายสีย้อมปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงในขวดพลาสติกที่มีวัสดุดูดซับที่ชั่งไว้แล้ว จากนั้นนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า (Shaker) ที่อัตราเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลาที่ 0 – 180 นาที แล้วนำไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำสารละลายส่วนที่เหลือไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตโฟโตมิเตอร์ที่ 664 นาโนเมตร (ทำ 3 ซ้ำ) สำหรับสารละลายสีย้อมเมทิลออร์เรนจ์ทำการทดลองเช่นเดียวกัน และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่ 464 นาโนเมตร

3.4.1.2 พีเอชของสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลูและเมทิลออเรนจ์

เตรียมสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลู ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช เริ่มต้นของสารละลายเมทิลลีนบลู ด้วย 0.1 โมลาร์ กรดไฮโดรคลอริก หรือ 0.1 โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้มีค่าพีเอชเท่ากับ 2.0 – 12.0 ตามลำดับ โดยชั่งวัสดุดูดซับ           0.05 กรัม แล้วปิเปตสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลู ที่ค่าพีเอชต่าง ๆ มา 50 มิลลิลิตร ลงในขวดพลาสติกแต่ละขวดที่มีวัสดุดูดซับที่ชั่งไว้แล้ว จากนั้นนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า (Shaker) ที่อัตราเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 นาที แล้วกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำส่วนที่เหลือไปวัดค่าความยาวคลื่นด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตโฟโตมิเตอร์ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร (ทำ 3 ซ้ำ) สำหรับสารละลายสีย้อมเมทิลออร์เรนจ์ทำการทดลองเช่นเดียวกัน และวัดค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 464 นาโนเมตร เพื่อหาเวลาที่ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสูงที่สุด

3.4.1.3	การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับสารละลายสีย้อมเมทิลลีนบลูและ              เมทิลออเรนจ์ของ BA50

เตรียมวัสดุดูดซับที่สภาะการดูดซับ BA50 สารละลายสีย้อมที่ความเข้มข้น                   150 - 900 มิลลิกรัมต่อลิตรที่ปรับค่าความเป็นกรด–ด่างที่เวลาที่ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสูงที่สุด นำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า (Shaker) ที่อัตราเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 180 นาที แล้วกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำส่วนที่เหลือไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตโฟโตมิเตอร์ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตร (ทำ 3 ซ้ำ) สำหรับสารละลายสีย้อมเมทิลออร์เรนจ์ทำการทดลองเช่นเดียวกัน และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 464 นาโนเมตรแล้วนำค่าที่ได้