บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษาคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและศึกษาคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป โดยมีข้อมูลผลการศึกษาวิจัย ดังนี้

4.1 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของลำห้วยคะคางแลร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่าน

ชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของลำห้วยคะคางและร่องขามแปช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า น้ำมีสีน้ำตาลขุ่น มีพืชน้ำขึ้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณลำน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นผักกะเฉด ผักบุ้ง ผักตบชวา หญ้าปล้อง และธูปฤาษี เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ทำการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

4.1.1 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น

(ฝั่งหมู่บ้านชิดชล)

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) พบว่า ปริมาณน้ำมีการไหลน้อย น้ำมีสีน้ำตาลขุ่น มีตะกอนดิน ตื้นเขิน วัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำ พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ร่องขามแปเป็นประเภทหญ้าปล้อง ผักกะเฉด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากร่องน้ำบริเวณริมถนน

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1

4.1.2 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 2 ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล

สภาพแวดล้อมทางกายภาพบริเวณร่องขามแป บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล

พบว่า น้ำมีปริมาณน้อย สีดำคล้ำ มีกลิ่นเหม็น มีตะกอนดิน และมีวัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำ พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ร่องขามแปเป็นประเภทหญ้าปล้อง และธูปฤษี มีหมู่บ้านจัดสรร บริเวณโดยรอบ เช่นหมู่บ้านชิดชล และหมู่บ้านเดอะชิล

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างที่ 2

4.1.3 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 3 ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล พบว่า

น้ำปริมาณมาก การไหลของน้ำค่อนข้างนิ่ง น้ำมีสีดำคล้ำ มีกลิ่นเหม็น มีวัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำ พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ร่องขามแปเป็นประเภทหญ้าปล้อง ผักกะเฉด ธูปฤษี ติดกับแหล่งชุมชน เป็นจุดเชื่อต่อระหว่างร่องขามแปกับลำห้วยคะคาง

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 3

4.1.4 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล

(ห่างจากสะพาน 50 เมตร)

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร)  พบว่า น้ำมีปริมาณมาก การไหลของน้ำค่อนข้างนิ่ง น้ำมีสีน้ำตาลคล้ำ มีพืชน้ำ เช่น ผักกะเฉด ผักตบชวา เจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำบริเวณริมลำห้วยคะคาง และมีน้ำเสียจากบ้านเรือนไหลลงลำห้วยคะคาง และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างร่องขามแปกับลำห้วยคะคาง พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ลำห้วยคะคางเป็นประเภทหญ้าปล้อง นอกจากยังมีบ้านเรือน หอพัก  เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4

4.1.5 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 5 ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงการทาง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของลำห้วยคะคางบริเวณสะพานข้ามแขวงการทาง

พบว่า น้ำมีปริมาณมาก การไหลของน้ำค่อนข้างนิ่ง น้ำมีสีน้ำตาลคล้ำ มีพืชน้ำเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำบริเวณริมลำห้วยคะคาง เช่น ผักกะเฉด ผักบุ้ง ผักตบชวา พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ลำห้วยคะคางเป็นประเภทหญ้าปล้อง  มีบ้านเรือน

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 5

4.1.6 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 6 ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม

จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของลำห้วยคะคางบริเวณหลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป พบว่า น้ำมีปริมาณมาก การไหลของน้ำค่อนข้างนิ่ง น้ำมีสีน้ำตาลคล้ำ มีพืชน้ำเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำบริเวณริมลำห้วยคะคาง เช่น ผักกะเฉด ผักบุ้ง พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ลำห้วยคะคางเป็นประเภทหญ้าปล้อง

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 6

4.1.7 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างที่ 7 ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดินของลำห้วยคะคางบริเวณก่อนถึงแยกห้วยยาง หลังหลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช พบว่า น้ำมีปริมาณมาก การไหลของน้ำค่อนข้างนิ่ง น้ำมีสีน้ำตาลคล้ำ มีพืชน้ำเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำบริเวณริมลำห้วยคะคาง เช่น ผักกะเฉด ผักบุ้ง ผักตบชวา พืชพรรณบริเวณริมฝั่งรอบๆ ลำห้วยคะคางเป็นประเภทหญ้าปล้อง

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ภาพที่ 4.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 7

4.2 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่าน ชุมชน ตำบลเกิ้ง

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

จากการศึกษาคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคุณภาพน้ำในช่วง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  พ.ศ. 2558 โดยเก็บตัวอย่างน้ำมาทำการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ได้ผลการศึกษา แต่ละพารามิเตอร์ที่เป็น ดังนี้

4.2.1 อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า อุณหภูมิน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 25 – 31 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำร่องขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 -3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำลำห้วยคะคางจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29 องศาเซลเซียส เนื่องจากทำการตรวจวัดในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 และเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ระดับอุณหภูมิดังกล่าว อยู่ในระดับอุณหภูมิของน้ำตามธรรมชาติ และไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไว้ โดยผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำ จากจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.8

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 28 0.0 | 280.0 | 260.7 | * | 27 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 28 0.0 | 280.7 | 260.0 | 260.7 | 27 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 28 0.0 | 270.0 | 270.0 | 250.0 | 27 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 290.0 | 300.0 | 290.0 | 270.0 | 29 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 300.7 | 300.0 | 290.0 | 270.0 | 29 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 300.7 | 310.0 | 290.0 | 260.7 | 29 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 290.7 | 310.0 | 290.0 | 270.0 | 29 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ภาพที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

4.2.2  ความขุ่น (Turbidity)

ความขุ่นของน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง

อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความขุ่นของน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 5.62 – 93.33 เอ็นทียูค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.46, 25.47, และ 17.66 เอ็นทียู ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยความขุ่น ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.55, 13.85, 13.00, และ 12.45 เอ็นทียู ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดความขุ่นของน้ำ จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดังตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.9

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ความขุ่น (เอ็นทียู) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 8.680.2 | 31.400.5 | 93.330.2 | * | 33.35 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 9.210.2 | 16.500.9 | 64.900.6 | 11.230.1 | 25.46 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 9.990.0 | 6.050.0 | 49.001.3 | 5.620.5 | 17.66 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 6.140.4 | 7.760.5 | 28.200.5 | 8.130.2 | 12.55 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 6.960.2 | 6.410.1 | 32.970.5 | 9.060.4 | 13.85 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 5.620.2 | 6.590.2 | 30.930.8 | 8.880.3 | 13.00 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 5.870.1 | 5.740.1 | 31.830.3 | 6.370.2 | 12.45 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยของความขุ่นของน้ำ (เอ็นทียู)

ภาพที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยของความขุ่นของน้ำ (เอ็นทียู)

4.2.3  ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC)

ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ค่าความนำไฟฟ้า มีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 172 – 454 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าเฉลี่ยค่าความนำไฟฟ้า ของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 255,  330, และ 264 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยค่าความนำไฟฟ้าของลำห้วยคะคาง จากเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 272, 301, 300, และ 297 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดัง ตารางที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.10

ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ยความนำไฟฟ้าของลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ค่าความนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 1722.1 | 2440.0 | 3770.7 | * | 198.2 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 1772.8 | 2500.7 | 4390.7 | 4542.1 | 330 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 2200.7 | 2270.7 | 2761.4 | 3330.0 | 264 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 1922.1 | 2620.7 | 2820.7 | 3504.2 | 271.5 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 1900.7 | 3010.7 | 3700.0 | 3423.8 | 300.2 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 1989.9 | 2840.7 | 3290.7 | 3420.0 | 288.2 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 2121.4 | 2850.7 | 3310.7 | 3591.4 | 296.7 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

ภาพที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร)

4.2.4 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid ; TDS)

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด น้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด มีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 137 - 241 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ของน้ำร่องขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเท่ากับ 298, 198, และ 165 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 152, 161, 153, และ 165 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดังตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.11

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 2960.7 | 2250.9 | 2600.7 | * | 260 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 1370.7 | 1750.9 | 2380.1.0 | 2430.6 | 198 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 1500.8 | 1500.7 | 1570.9 | 1960.2 | 163 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 1650.9 | 1451.2 | 1531.4 | 1700.2 | 158 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทาหลวงมหาสารคาม | 1611.2 | 1601.0 | 1761.2 | 1800.9 | 169 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 1631.0 | 1450.9 | 1880.7 | 1431.0 | 160 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 1650.7 | 1650.7 | 1801.2 | 1730.9 | 171 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาพที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

4.2.5 ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids, SS)

ปริมาณของแข็งแขวนลอย ของน้ำในลำห้วยคะคาง และร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 2.0 – 31.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งแขวนลอย ของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเท่ากับ  11.9, 11.9, และ 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งแขวนลอย ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 8.2, 12.1, 9.8, และ 8.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัด ปริมาณของแข็งแขวนลอย จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดัง ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.12

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งแขวนลอยในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 6.84.6 | 5.00.0 | 24.00.0 | * | 11.9 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 2.51.9 | 8.01.4 | 31.00.0 | 6.02.8 | 11.9 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 14.01.9 | 5.00.0 | 8.01.4 | 2.01.4 | 7.3 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 7.30.0 | 12.02.8 | 8.53.5 | 5.01.4 | 8.2 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 13.31.9 | 14.04.2 | 15.50.7 | 5.52.1 | 12.1 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวง มหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 7.30.9 | 11.52.1 | 14.00.0 | 6.52.1 | 9.8 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 7.30.0 | 8.01.4 | 14.01.4 | 4.01.4 | 8.3 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งแขวนลอยของน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาพที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งแขวนลอยของน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

4.2.6 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Positive Potentail of the Hydrogen; pH)

ค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำในลำห้วยคะคาง และร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 6.2 – 7.9 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.1, 6.9, และ 6.8 ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยความเป็นกรด – ด่าง ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 7.4, 7.2, 7.2, และ 7.1 ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดค่าความเป็น

กรด – ด่าง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดัง ตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.13

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่างในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 7.40.1 | 7.50.0 | 6.60.0 | * | 7.1 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 7.20.1 | 7.30.0 | 6.30.1 | 6.80.1 | 6.9 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 6.90.0 | 7.30.0 | 6.30.1 | 6.70.1 | 6.8 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 7.20.1 | 7.60.0 | 7.70.1 | 7.00.1 | 7.4 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 7.40.1 | 7.70.0 | 6.70.1 | 7.10.1 | 7.2 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่างลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 7.40.0 | 7.80.1 | 6.60.1 | 6.90.0 | 7.2 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 7.50.0 | 7.70.0 | 6.50.1 | 6.90.1 | 7.1 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช)

ภาพที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช)

4.2.7 ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved Oxygen; DO)

ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ ของลำห้วยคะคาง และร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ออกซิเจนที่ละลายน้ำ มีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 1.81 – 8.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย ของออกซิเจนที่ละลายน้ำ ของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเท่ากับ 4.23, 5.22, และ 4.88 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยออกซิเจนที่ละลายน้ำ ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 6.00, 4.60, 4.70, และ 4.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดังตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.14

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยออกซิเจนที่ละลายน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 2.850.1 | 6.390.0 | 3.470.0 | * | 4.23 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 2.130.0 | 7.600.3 | 3.220.1 | 7.950.1 | 5.22 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 1.810.0 | 7.170.0 | 2.810.4 | 7.750.1 | 4.88 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 4.080.2 | 6.860.1 | 4.880.1 | 8.150.2 | 5.99 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 4.770.1 | 1.610.1 | 3.750.1 | 8.300.1 | 4.60 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวง มหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 4.430.8 | 2.180.1 | 4.040.0 | 8.150.5 | 4.70 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 4.530.0 | 3.390.0 | 3.210.1 | 7.700.1 | 4.70 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาพที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

4.2.8 ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical

Oxygen Demand; BOD)

ค่า BOD ของน้ำในลำห้วยคะคาง และร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ค่า BOD ของน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 2.7 – 9.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ย ค่า BOD ของน้ำร่องขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเท่ากับ 6.7, 5.5, และ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ย ค่า BOD ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 7.4, 8.1, 7.9, และ 7.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดค่า BOD จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดังตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.15

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย BOD ในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 2.70.0 | 9.10.1 | 8.50.0 | * | 6.7 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 4.50.1 | 4.40.1 | 8.80.7 | 4.60.7 | 5.5 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 6.00.1 | 8.70.3 | 7.10.7 | 3.00.0 | 6.2 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 5.20.1 | 8.40.0 | 8.80.4 | 7.50.8 | 7.4 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 7.10.8 | 8.50.3 | 8.30.0 | 8.60.8 | 8.1 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 6.50.3 | 8.90.0 | 7.80.1 | 8.50.7 | 7.9 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 4.80.1 | 8.60.4 | 8.40.2 | 6.90.7 | 7.1 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาพที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)

4.2.9 ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate; PO43-)

ปริมาณฟอสเฟต ของน้ำในลำห้วยคะคาง และร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปริมาณฟอสเฟต ของน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 0.249 – 2.943 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย ปริมาณฟอสเฟต ของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเท่ากับ 0.638, 1.734, และ 0.804 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสเฟตของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 0.418, 0.410, 0.477, และ 0.409 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดฟอสเฟตของน้ำ จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดัง ตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.16

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสเฟตในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ปริมาณฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 0.5970.1 | 1.3071.2 | 0.6870.1 | * | 0.863 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 0.8360.1 | 1.0470.2 | 2.9430.0 | 3.1230.1 | 1.987 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 0.8590.1 | 1.0290.2 | 0.5800.2 | 0.7510.1 | 0.804 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 0.4580.1 | 0.5970.2 | 0.2490.1 | 0.3710.2 | 0.418 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 0.5970.2 | 0.3310.1 | 0.3270.1 | 0.3850.1 | 0.410 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 0.4720.0 | 0.6060.1 | 0.4060.0 | 0.4250.0 | 0.477 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 0.4270.0 | 0.5630.2 | 0.2890.1 | 0.3580.0 | 0.409 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาพที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

4.2.10 ปริมาณไนเตรต (NO3-)

ปริมาณไนเตรต ของน้ำในลำห้วยคะคาง และร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชน

ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปริมาณไนเตรต ของน้ำมีค่าแปรผันอยู่ในช่วง 0.433 - 1.533 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรต ของน้ำรองขามแป จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 1 – 3 มีค่าเท่ากับ 1.166, 0.791, และ 0.860 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยปริมาณปริมาณไนเตรต

ของลำห้วยคะคาง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 4 – 7 มีค่าเท่ากับ 0.933, 0.825, 0.900, และ 0.766 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรต จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 จุด ได้ผลดัง ตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.17

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรทในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ปริมาณไนเตรต (มิลลิกรัมต่อลิตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | สัปดาห์ ที่ 1 | สัปดาห์ ที่ 2 | สัปดาห์ ที่ 3 | สัปดาห์ ที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | 0.5330.1 | 1.4330.1 | 1.5330.4 | * | 1.166 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | 0.4330.1 | 1.1330.1 | 1.1670.2 | 0.4330.1 | 0.791 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | 0.9670.1 | 1.0330.1 | 0.8670.2 | 0.5670.1 | 0.860 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | 1.3000.2 | 0.9000.0 | 1.0670.3 | 0.4670.1 | 0.933 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 0.6330.1 | 1.0000.0 | 0.9000.5 | 0.7670.1 | 0.825 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 0.5670.1 | 0.9000.0 | 1.4000.4 | 0.7330.2 | 0.900 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 0.5000.2 | 0.8000.0 | 1.1000.1 | 0.6670.1 | 0.766 |

หมายเหตุ * ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ภาพที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

4.2.11 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ColiformBacteria)  	           ผลการศึกษาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแปช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 180 - >2,400 MPN / 100 ml รายเอียดผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในแต่ละสัปดาห์ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.18

ตารางที่ 4.11 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของน้ำจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN / 100 ml |  |
| --- | --- | --- |
|  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| 1. ร่องขามแป ทางเข้าหมู่บ้านวังน้ำเย็น (ฝั่งหมู่บ้านชิดชล) | >2,400 | >2,400 |
| 2. ร่องขามแป แยกทางเข้าหมู่บ้านเดอะชิล | >2,400 | >2,400 |
| 3. ร่องขามแป สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล | >2,400 | 1,600 |
| 4. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามหมู่บ้านชิดชล (ห่างจากสะพาน 50 เมตร) | >2,400 | >2,400 |
| 5. ลำห้วยคะคาง สะพานข้ามแขวงทางหลวงมหาสารคาม | 1,600 | 920 |
| 6. ลำห้วยคะคาง หลังแขวงทางหลวงมหาสารคาม จุดบรรจบระหว่าง ลำห้วยคะคางและร่องขามแป | 180 | 280 |
| 7. ลำห้วยคะคาง หลังสำนักวิปัสสนา พระเจริญราชเดช | 1,600 | >2,400 |

หมายเหตุ ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ไม่ได้ทำการวิเคราะห์ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจาก หม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตามต้องการได้ จึงต้องทำการส่งซ่อม

ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแปช่วงที่ไหลผ่านชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แสดงได้ดังตารางที่ 4.1