บทที่  4

ผลการวิจัย

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานขนมจีนเพื่อใช้ในครัวเรือน: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนบ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

4.1  ผลการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงานขนมจีน

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนจากน้ำเสียโรงงานขนมจีน โดยศึกษาเริ่มจากการสร้างบ่อหมักที่ทำจากพลาสติก LDPE (Low Density  Polyethylene) ปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร และตรวจวัดค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ของน้ำเสียจากโรงงานขนมจีนซึ่งมีค่า COD เท่ากับ 2,400 มิลลิกรัม/ลิตร เติมวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก คือ มูลโค เพื่อหาปริมาตรก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 4.1  และทดสอบการจุดไฟของก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนใช้ในการหุงต้มทดแทนก๊าซ LPG (Liquid Petroleum Gas) ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.1 บ่อหมักแบบพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักน้ำเสียผสมมูลโค ในสภาวะไร้อากาศในถุงหมักแบบพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) ศึกษาปริมาตรที่สามารถผลิตได้ ในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ครั้ง และเก็บข้อมูลอุณหภูมิแวดล้อม ในวันที่ 4-14 มีนาคม 2559 ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิแวดล้อม จากตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

| เวลา | อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | วันที่ 5 | วันที่ 10 | วันที่ 15 |
| 08.00-09.00 | 28 | 27 | 25 |
| 09.00-10.00 | 30 | 28 | 26 |
| 10.00-11.00 | 36 | 30 | 26 |
| 11.00-12.00 | 36 | 31 | 34 |
| 12.00-13.00 | 37 | 33 | 35 |
| 13.00-14.00 | 37 | 34 | 35 |
| 14.00-15.00 | 38 | 36 | 36 |
| 15.00-16.00 | 35 | 34 | 38 |

จากตารางที่ 4.1 อุณหภูมิอากาศแวดล้อมในการเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 หลังจากจุดไฟติด 5 วัน ครั้งที่ 2 หลังจากจุดไฟติด 10 วันและครั้งที่ 3 หลังจากจุดไฟติด 15 วันในช่วงเวลา 08.00-16.00 น.

4.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซจากการหมักมูลโค ในสภาวะไร้อากาศที่วิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ

ตารางที่ 4.2 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ

| วันที่ | ปริมาตรองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH4(%) | CO2(%) | O2(%) | H2S(ppm) |
| 5 | 49.8 | 49.0 | 0.0 | 1,250 |
| 10 | 51.7 | 48.0 | 0.0 | 860 |
| 15 | 51.83 | 46.96 | 0.0 | 1,000 |

ตารางที่ 4.3 ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ใน 5, 10,15 วัน ของมูลโค

| เวลา | วันที่ 5 |  | วันที่ 10 |  | วันที่ 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มวลน้ำ(kg) | ปริมาตรก๊าซ (m3) | มวลน้ำ(kg) | ปริมาตรก๊าซ (m3) | มวลน้ำ(kg) | ปริมาตรก๊าซ (m3) |
| 08.00-16.00 | 0.37 kg | 0.32 m3 | 1.07 kg | 0.93 m3 | 2.06 kg | 1.79 m3 |

จากตารางที่ 4.3 เป็นการวัดปริมาตรก๊าซชีวภาพ โดยวิธีการแทนที่น้ำ หลังจากจุดไฟติดในระยะเวลา 5 วันได้ปริมาตรก๊าซชีวภาพ 0.32 m3 ระยะเวลา 10 วันได้ปริมาตรก๊าซชีวภาพ 0.93 m3 และระยะเวลา 15 วันได้ปริมาตรก๊าซชีวภาพ 1.79 m3

ภาพที่ 4.2 การจุดติดไฟของก๊าซชีวภาพ

จากภาพที่ 4.2 การทดสอบการจุดไฟของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักของน้ำเสียในถุงหมักแบบพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) โดยการหมักในสภาวะไร้อากาศพบว่าหลังจากที่ทำการเติมวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก คือ น้ำเสีย 1,200 ลิตร มูลของโคเปียก ในปริมาณ 1,000 กิโลกรัม พบก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมูลโค เริ่มจุดติดได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากมีการเติมวัตถุดิบที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการหมักก๊าซชีวภาพในสภาวะไร้อากาศ และเปลวไฟจะมีลักษณะ ดังภาพที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าลักษณะเปลวไฟจะเป็นสีฟ้า และในก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งเมื่อก๊าซมีเทนสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจะสามารถจุดติดไฟได้และลักษณะของเปลวไฟจะเป็นสีน้ำเงินสำหรับการจุดติดไฟต้องใช้ประกายไฟช่วยในการจุดติดไฟ