ภาคผนวก  ข

ผลการวิจัย

ภาคผนวก ข.

ผลการวิจัย

ทดสอบการเกิดก๊าซชีวภาพหลังจากที่ปล่อยลมออกจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพพอประมาณแล้วสังเกตอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพของบ่อหมักอีกครั้ง จากการกลับคืนสภาพของบ่อหมัก คือ การพองขึ้นของพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) จากนั้นก็ทดสอบการจุดติดไฟของบ่อหมักมูลโค

ภาพที่ ข-1 บ่อหมักแบบพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene)  ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร

ภาพที่ ข-2 ทดสอบการจุดไฟของการผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักในสภาวะไร้อากาศ

ตาราง ก-1 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมูลโค

| วันที่ | ปริมาตรองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH4(%) | CO2(%) | O2(%) | H2S(ppm) |
| 5 | 49.8 | 49.0 | 0.0 | 1,250 |
| 10 | 51.7 | 48.0 | 0.0 | 860 |
| 15 | 51.83 | 46.96 | 0.0 | 1,000 |

ตาราง ข-2 ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ใน 5, 10,15 วัน ของมูลโค

| เวลา | วันที่ 5 |  | วันที่ 10 |  | วันที่ 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มวลน้ำ(kg) | ปริมาตรก๊าซ (m3) | มวลน้ำ(kg) | ปริมาตรก๊าซ (m3) | มวลน้ำ(kg) | ปริมาตรก๊าซ (m3) |
| 08.00-16.00 | 0.37 kg | 0.32 m3 | 1.06 kg | 0.93 m3 | 2.06 kg | 1.79 m3 |