บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการดำเนินงานวิจัยผลของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มีผลต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไซฟอนที่โหมดความร้อนสูง จำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยและขั้นตอนในการทำการวิจัย ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

3.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

สามารถจำแนกออกเป็นส่วนของเครื่องมือทดสอบ เครื่องมือเติมสารทำงาน เครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดสอบ ดังต่อไปนี้

3.1.1  เครื่องมือทดสอบ

1...ชุดทดสอบท่อความร้อนโดยออกแบบให้ด้านบนของชุดทดสอบเป็นส่วนควบแน่น ซึ่งจะใช้อากาศเย็นเป่าผ่านด้วยพัดลมระบายอากาศซึ่งควบคุมความเร็วลมให้เหมาะสมเพื่อทำการระบายความร้อนและศึกษาการถ่ายเทความร้อนในส่วนควบแน่น ในด้านล่างของชุดทดสอบเป็นส่วนทำระเหยซึ่งจะใช้อากาศร้อนจากขดลวดความร้อน (Heater) โดยบังคับลมร้อนด้วยพัดลมดูดอากาศ (Blower).เพื่อให้ความร้อนแก่ท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไซฟอนในส่วนทำระเหย และเมื่ออากาศร้อนไหลผ่านท่อเทอร์โมไซฟอนในส่วนทำระเหยแล้ว ลมร้อนจะถูกบังคับให้ไหลวนเข้าสู่ขดลวดความร้อนใหม่อีกครั้งด้วยพัดลมดูดอากาศเพื่อความสะดวกในการควบคุมอุณหภูมิ และในด้านบนของชุดทดสอบจะมีช่องสำหรับใส่ชุดทดสอบท่อนำความร้อนลงไป ซึ่งจะทำการหุ้มฉนวนกันความร้อนชุดทดสอบท่อนำความร้อน แสดง ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1  ชุดทดสอบท่อความร้อน

2.  ชุดทดสอบท่อความร้อนเทอร์โมไซฟอน จำนวน 26 ชุด คือ ท่อนำความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนซึ่งเป็นท่อความร้อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16,..21 และ 26  มิลลิเมตร ตามลำดับ ท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไซฟอนมีครีบความหนาขนาด 5, 1 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ ความสูงของครีบขนาด 5, 10 และ 15 มิลลิเมตร ตามลำดับ ระยะห่างครีบ 10 มิลลิเมตร แสดง ดังรูปที่  3.2

(ก.)                          (ข.)                                  (ค.)

รูปที่ 3.2  ชุดทดสอบท่อความร้อนเทอร์โมไซฟอน

(ก.) ท่อทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 มิลลิเมตร

(ข.) ท่อทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21 มิลลิเมตร

(ค.) ท่อทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 26 มิลลิเมตร

3.1.2  เครื่องมือเติมสารทำงาน และสารทำงาน

1...สารทำงาน คือ น้ำกลั่น และ เอทานอลถูกเลือกเป็นสารทำงานในกาทดสอบครั้งนี้

รูปที่ 3.3  สารทำงานเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ และ น้ำกลั่น

2...ชุดเติมสารทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเติมสารทำงาน เข้าสู่ท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนซึ่งประกอบด้วย  ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum..pump)..วาล์ว เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) สายเติมสารทำงาน และ Glass tube วัดปริมาณการเติมสารทำงานแสดง ดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4  ชุดเติมสารทำงาน

3.1.3  เครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดสอบ

1...เครื่องบันทึกข้อมูล  (Data Logger) ยี่ห้อ (Agilent Technologies รุ่น 34970A) มี 60 Channel มีช่วงการวัดอุณหภูมิที่ -200 องศาเซลเซียล ถึง 1,100  องศาเซลเซียล มีความละเอียด ±0.1 องศาเซลเซียล แสดง ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5  เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

2. สายวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) ยี่ห้อ OMEGA Type K ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแสดง ดังรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.6  สายวัดอุณหภูมิ (Thermocouple)

3. เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดความร้อน (Hot Wire) ยี่ห้อ TESTO Model 445 ค่าความผิดพลาด ± 0.2 m/s สำหรับวัดความเร็วลมส่วนควบแน่นแสดง ดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7  เครื่องมือวัดความเร็วลม

4.  แผงควบคุม ซึ่งประกอบด้วย เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Inverter) และเครื่องควบคุมความเร็วลม (Inverter) แสดง ดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8  แผงควบคุม

3.2  วิธีดำเนินงานวิจัย

ตอนที่ 1  ศึกษาศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไฟอนในโหมดความร้อนสูง

1..	ทำการดูดอากาศออกจากท่อความร้อนประมาณ 30 นาทีเพื่อให้เป็นสุญญากาศและทดสอบรอยรั่วของท่อความร้อน

2.kบรรจุสารทำงานน้ำเข้าในท่อความร้อนโดยใช้ชุดเติมสารทำงาน จากนั้นทำการบีบปลายท่อ ในส่วนของท่อเติมสารทำงาน และทำการเชื่อมปิดปลายท่ออย่างรวดเร็ว

3...นำชุดทดสอบทั้ง 27 ชุด ที่มีขนาดท่อ 16, 21 และ 26 มิลลิเมตรตามลำดับ ความหนาครีบ 1,.1.5 และ 2 มิลลิเมตรตามลำดับ ความสูงของครีบ 5,.10 และ 15 มิลลิเมตร ตามลำดับ ในการทดสอบแต่ละครั้งจะทดสอบได้ทีละตัวเมื่อเติมสารทำงานเรียบร้อยแล้วประกอบเข้ากับชุดทดสอบท่อความร้อน

4. ติดตั้งชุดทดลองท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไซฟอนเข้ากับเครื่องทดสอบเพื่อต่อกับอุปกรณ์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิขาเข้ากับขาออก

5...ติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ ที่ตำแหน่งอากาศทางเข้าและทางออกของแหล่งให้ความร้อน (Heater) และติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ ที่ตำแหน่งอากาศทางเข้าและทางออกของชุดทดลองในส่วนระเหย และส่วนควบแน่นและติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ ที่ผิวท่อและผิวครีบในส่วนส่วนระเหย และส่วนควบแน่น

6. 	ต่อสายวัดอุณหภูมิทั้งหมดเข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) แสดง ดังรูปที่ 3.10  เพื่อเก็บข้อมูลไว้นำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 3.10  ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์

ที่มา (วสันต์  ปินะเต, 2556)

7. 	ควบคุมอุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อนโดยทำการปรับอุณหภูมิของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Control temperature)

8.  ควบคุมความเร็วมอเตอร์ โดยการปรับความเร็วจากเครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์

9. .ควบคุมความเร็วลม โดยใช้ชุดวัดอัตราการไหล วัดอัตราการไหลของอากาศในส่วนควบแน่น แล้วใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความเร็วลมเพื่ออุณหภูมิในส่วนกันความร้อนเข้าสู่สภาวะคงที่

10.  เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงที่เริ่มบันทึกข้อมูลทุกจุด

11. .ดำเนินการปรับเพิ่มอุณหภูมิของส่วนทำระเหยให้สูงขึ้นเรื่อยจนกว่าท่อความร้อนเข้าอุณหภูมิ 100 ถึง 200 องศาเซลเซียส และบันทึกผลการทดสอบ

12.  ทำขั้นตอนการทดสอบจากข้อ 1 ถึง 11 จนครบตัวแปรตามที่กำหนด แล้วเปลี่ยนชุดทดสอบที่ มีระยะห่างระหว่างครีบ 10 มิลลิเมตร  เปลี่ยนความหนาครีบเป็น 1.5 และ 2 มิลลิเมตรตามลำดับ ความสูงครีบ 5, 10 และ 15 มิลลิเมตรตามลำดับ

13.  ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 แล้วเปลี่ยนสารทำงานจาก น้ำ  เป็น เอทานอล

14. 	นำค่าอุณหภูมิที่แตกต่าง ในส่วนที่ทางขาเข้าและทางขาออกของส่วนระเหย และส่วนควบแน่น ที่ได้ไปคำนวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดเทอร์       โมไซฟอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16,.21  และ 26 มิลลิเมตรตามลำดับ ระยะห่างครีบขนาดเดียว 10 มิลลิเมตร ความหนาของครีบ 1, 1.5 และ 2 มิลลิเมตรตามลำดับ ความสูงครีบ 5, 10 และ 15 มิลลิเมตรตามลำดับ ในแต่ละการทดสอบซึ่งจะทำการทดสอบการเก็บข้อมูล 3 ครั้งภายหลัง

15...คำนวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดเทอร์โมไซฟอนที่สภาวะปกติตามขอบเขตการวิจัยได้จากสมการ 2.1  ดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลของอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพื้นที่คำนวณจากสมการ 2.3  ดังนี้

การคำนวณหาค่าประสิทธิผลได้จากสมการ 2.5  ดังนี้

ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของค่าการถ่ายโอนความร้อนที่ได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ

นำข้อมูลการถ่ายเทความร้อนที่ได้จากสารทำงาน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดภายในและลักษณะครีบ มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิทำงาน และค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน ที่ระยะห่างระหว่างครีบ 10 มิลลิเมตร ความหนาครีบ 1,.1.5 และ 2 มิลลิเมตรตามลำดับ ความสูงครีบ 5, 10 และ 15 มิลลิเมตรตามลำดับ