ภาคผนวก

ภาคผนวก  ก

ขั้นตอนการผลิตชา

คั่วด้วยกระทะทองเหลือง ใช้ความร้อนระดับปานกลาง

คั่วด้วยกระทะทองเหลือง ใช้ความร้อนระดับปานกลาง

ผึ่งลมไว้

ผึ่งลมไว้

เชียงดาสด

นำใบเชียงดาสดที่ได้มาล้างน้ำให้สะอาด

นำใบเชียงดาสดที่ได้มาล้างน้ำให้สะอาด

ลวกน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที

ลวกน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที

หั่นเชียงดาที่ลวกเสร็จแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ

นำชาที่ได้อบแห้งด้วยเครื่อง Tray dryer ที่ระดับอุณหภูมิ 60,70และ 80 องศาเซลเซียส

ภาพที่ ก-1 ขั้นตอนการทำชาเชียงดา

ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์ทางกายภาพ

การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (Moisture)

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (Ohaus MB90 & MB120 Moisture Analyser Series)

2. ช้อนตักตัวอย่างชา

วิธีการ

โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (Ohaus MB90 & MB120 Moisture Analyser Series) ใช้ตัวอย่างชาปริมาณ 5 กรัม วัดความชื้นเพื่อให้ได้ความชื้นสุดท้ายต่ำกว่า 8 เปอร์เซ็นต์

การวิเคราะห์ค่าสี

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องวัดสี

2. น้ำตัวอย่างชาเชียงดา

3. โปรแกรมวัดสี

วิธีการ

เตรียมของเหลวที่ต้องการทดสอบใส่ลงในบีกเกอร์ จากนั้นเตรียม glass cell สำหรับบรรจุตัวอย่างโดยสำรวจความสะอาดของ cell ก่อนบรรจุ ตักตัวอย่างลงใน glass cell โดยให้ระดับความสูงของตัวอย่างอยู่ที่ ¾ ของ cell จากนั้นวาง cell ที่บรรจุตัวอย่างแล้วลงบนช่องอ่านค่าสีด้านบนของเครื่อง  แล้วครอบด้วยฝาครอบที่เป็นอุปกรณ์ของเครื่อง เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งอื่น จากนั้นกด read แล้วรอให้เครื่องอ่านค่า พอได้ค่าสีแล้วบันทึกค่าสีที่ได้จากเครื่อง จากนั้นทำความสะอาด cell  โดยเทตัวอย่างทิ้ง ล้างด้วยน้ำกลั่นแล้วเช็ดให้แห้ง โดยทำการทดลอง 3 ซ้ำ แล้วนำค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม SPSS

การตรวจสอบค่าสี โดยใช้เครื่องวัดสี Hunter lab รุ่น CQXE/SAV-2 (Hunter Associates Laboratory Inc., USA) ตามระบบสีแบบ CIE system โดยแสดงค่าเป็น L* a* และ b*

L* แสดงค่าความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0 (ดำ) จนถึง 100 (ขาว)

a* แสดงค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว

ค่า a เป็นบวกจะแสดงค่าสีแดง

ค่า a เป็นลบจะแสดงค่าสีเขียว

b* แสดงค่าความเป็นสีเหลืองและสีน้ำเงิน

ค่า b เป็นบวกจะแสดงค่าสีเหลือง

ค่า b เป็นลบจะแสดงค่าสีน้ำเงิน

ภาพที่ ข-2 การเปลี่ยนแปลงค่าสีของเชียงดาสดและชาเชียงดาโดยแสดงค่าเป็น L* a* b* และ (∆E)

การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

วิธีการ

การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical  scavenging activity  ซึ่งทำตามวิธีของ  Loypimai et.,al (2010) โดยเตรียมสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.1 มิลลิโมล  หลีกเลี่ยงการถูกแสง ดูดตัวอย่างสารสกัดใบเชียงดามา 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วไปตั้งไว้ในที่มืดนาน 30 นาที  นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  517 นาโนเมตร  โดยเครื่อง spectrophotometer รายงานผลเป็นค่า %scavenging  คำนวณดังสมการ

% Scavenging = [(A control-A sample) / A control] x 100

โดย A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ

A control = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม

ภาพที่ ข-3 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของเชียงดาสดและชาเชียงดา

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

วิธีการ

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด ( Total  phenolic  compounds ) ซึ่งทำตามวิธีของ Loypimai et.,al (2010)  โดยดูดตัวอย่างสารสกัดใบ เชียงดามา 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเข้มข้น 10% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนท  ความเข้มข้น 7.5% ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง นาน 25 นาที  จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์  หลังจากนั้นนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่  750 นาโนเมตร  โดยเครื่อง spectrophotometer นำค่าดูดกลืนแสงที่ได้เปรียบเทียบกับกระแกลลิกมาตรฐาน นำค่าที่ได้ไปคำนวณโดยใช้โปรแกรม SPSS

ภาพที่ ข-1 Standard curve ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก

ภาพที่ ข-4 ตัวอย่างสารสกัดเชียงดาในการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด

ภาพที่ ข-5 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของเชียงดาสดและชาเชียงดา

ภาคผนวก ค

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

แบบทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัส 9-Hedronic scale

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ชื่อ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาโดยวิธีอบแห้งแบบพาความร้อน

วันที่……………………………….......................

สาขา.......................................................................................  ชั้นปี...................

เพศ         ชาย          หญิง

คำแนะนำ :  ให้ผู้ทดสอบประเมินตัวอย่างจำนวน 3 ตัวอย่างต่อไปนี้ตามลำดับ  โดยการเขียนหมายเลขรหัสของตัวอย่างอาหารแต่ละตัวอย่างลงบนช่องที่กำหนดระดับความชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อตัวอย่างนั้น ๆ

1  ไม่ชอบมากที่สุด		4  ไม่ชอบเล็กน้อย		7  ชอบปานกลาง

2  ไม่ชอบมาก			5  เฉยๆ				8  ชอบมาก

3  ไม่ชอบปานกลาง		6  ชอบเล็กน้อย			9  ชอบมากที่สุด

| ลักษณะที่ปรากฏ | ระดับคะแนนความชอบ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 378 | 465 | 784 |
| สี |  |  |  |
| กลิ่น |  |  |  |
| รสชาติ |  |  |  |
| เนื้อสัมผัส |  |  |  |
| ความชอบโดยรวม |  |  |  |

ข้อเสนอแนะ  : ……………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก  ง

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

- การวิเคราะห์ค่าสี

ภาพที่ ง-1 ตาราง ANOVA การวิเคราะห์ค่าสี

- การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

ภาพที่ ง-2 ตาราง ANOVA การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาสารประกอบ

ฟีนอลิกทั้งหมด

- การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ภาพที่ ง-3 ตาราง ANOVA การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส