บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต่อเนื่องจึงจะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังหัวข้อต่อไปนี้

1.	พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา

2. ข้อมูลฝนจากสถานีวัดน้ำฝน

3. การคัดเลือกเหตุการณ์ฝน

4. เก็บรวบรวมข้อมูลภาพเรดาร์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ฝนที่เลือก

5. วิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์

6. หาค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิค Kriging interpolation

7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า Z - R และการวิเคราะห์ฝนเชิงพื้นที่

8. การปรับเทียบ (Calibration) ปริมาณฝนจากเรดาร์และสถานีวัดฝน

9. การสอบเทียบ (Validation) ปริมาณฝนจากเรดาร์และสถานีวัดฝนกับเหตุการณ์ฝนอื่นในพื้นที่ศึกษา

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อจะอธิบายดังต่อไปนี้

พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา

1. ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำชี มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 49,477 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,184 มิลลิเมตร/ปี มีพื้นที่ลุ่มน้ำครอบคลุมจังหวัด ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และบางส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู นครราชสีมา เลยประกอบด้วย 20 ลุ่มน้ำสาขา โดยมีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำของลุ่มน้ำสาขาต่าง ๆ อยู่ในช่วงประมาณ 664 – 5,255 ตร.กม. ลุ่มน้ำสาขาที่มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3.1 และลุ่มน้ำสาขาที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงสุดและต่ำสุด 5 ลำดับแรก สามารถสรุปได้ดังตาราง 3.2

ตารางที่ 3.1 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี ที่มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก

| ลุ่มน้ำสาขาที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก |  |  | ลุ่มน้ำสาขาที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ลุ่มน้ำสาขา | พื้นที่ลุ่มน้ำ (ตร.กม.) | ลำดับที่ | ลุ่มน้ำสาขา | พื้นที่ลุ่มน้ำ (ตร.กม.) |
| 1 | ลำน้ำชีส่วนที่ 4 | 5,255 | 1 | ห้วยสายบาตร | 664 |
| 2 | ลำน้ำพองตอนบน | 4,186 | 2 | ลำพันชาด | 689 |
| 3 | ลำน้ำยัง | 4,051 | 3 | ลำสะพุง | 725 |
| 4 | ลำปาวตอนล่าง | 3,996 | 4 | ห้วยสามหมอ | 774 |
| 5 | ลำน้ำชีส่วนที่ 2 | 3,808 | 5 | ลำกระจวน | 876 |

ตารางที่ 3.2 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงสุด และต่ำสุด 5 ลำดับแรก

| ปริมาณฝนเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุด 5 ลำดับแรก |  |  | ปริมาณฝนเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุด 5 ลำดับแรก |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ลุ่มน้ำสาขา | ปริมาณฝนเฉลี่ย (มม./ปี) | ลำดับที่ | ลุ่มน้ำสาขา | ปริมาณฝนเฉลี่ย (มม./ปี) |
| 1 | ลำน้ำชีตอนล่าง | 1,389 | 1 | ลำคันฉู | 1,019 |
| 2 | ลำน้ำยัง | 1,374 | 2 | ลำกระจวน | 1,062 |
| 3 | ลำน้ำพวย | 1,374 | 3 | ลำน้ำชีส่วนที่ 2 | 1,077 |
| 4 | ลำพันชาด | 1,254 | 4 | ลำน้ำพองตอนล่าง | 1,079 |
| 5 | ลำปาวตอนล่าง | 1,246 | 5 | ห้วยสามหมอ | 1,080 |

2. ลักษณะทางกายภาพของลุ่มห้วยสามหมอ

ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ เป็นลุ่มน้ำย่อย 1 ใน 20 ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 จังหวัด ได้แก่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ท้องที่ 4 อำเภอ 16 ตำบล 135 หมู่บ้าน 12,139 ครัวเรือน มีประชากร 53,972 คน (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2561) มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 729 ตารางกิโลเมตร หรือ 455,625 ไร่ คิดเป็น 1.47% ของลุ่มน้ำชี

ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำห้วยสามหมอ ด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำเชิญ ด้านทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำชีส่วนที่ 2 ด้านทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 ลักษณะลุ่มน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สันปันน้ำด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เป็นสันเขาสูงของเทือกเขา แลนคา ระดับความสูงประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณเทือกเขาแลนคาด้านทิศตะวันตกไปทางทิศใต้ เป็นเทือกเขาภูโค้ง และทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาภูเม็ง มีความสูงประมาณ 400 - 600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แล้วลาดลงต่ำเป็นที่ราบลุ่มตรงกลางเป็นบริเวณพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีระดับความสูงประมาณ 100 - 200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และลาดลงต่ำไปในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปบรรจบลำน้ำชี

ลักษณะข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,110 มม./ปี ปริมาณฝนสูงสุดจะเกิดในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน ประมาณ 69% ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีประมาณ 149 ล้านลูกบาศก์เมตร

สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีสถานีวัดฝนในพื้นที่ และอยู่ในขอบเขตการตรวจวัดของสถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งมีข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝนข้างเคียงที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจวัดของเรดาร์สถานีฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มากที่สุด

ข้อมูลฝนจากสถานีวัดน้ำฝน

- เนื่องจากลุ่มน้ำห้วยสามหมอไม่มีสถานีวัดฝนตั้งอยู่ในพื้นที่ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในช่วงปี พ.ศ.2543-2550 จำนวน 50 สถานี และทำการคัดเลือกสถานีวัดน้ำฝนที่อยู่ในรัศมีการตรวจวัดของสถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบลุ่มน้ำห้วยสามหมอมากที่สุดจำนวน 5 สถานี คือ

- 1. สถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

- 2. สถานีวัดฝนโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

- 3. สถานีวัดฝนสถานีอนามัยหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- 4. สถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

- 5. สถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนเปลือย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

- ซึ่งข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝนจะเป็นข้อมูลแบบ Text file (ดังตารางที่ 3.3) ต้องนำมาแปลงเป็นข้อมูลแบบ Excel (ดังตารางที่ 3.4) ก่อน แล้วจึงจะใช้สูตรคำนวณช่วงเวลาที่ฝนตกและคำนวณปริมาณฝนสะสมรายวันได้

- ตารางที่ 3.3 ลักษณะข้อมูลฝนแบบ Text file

| - Date | - Time | - mm |
| --- | --- | --- |
| - 06/12/17 | - 10:54:48 | - 0 Start |
| - 06/13/17 | - 12:30:40 | - 0.254 |
| - 06/13/17 | - 12:32:25 | - 0.508 |
| - 06/13/17 | - 12:36:03 | - 0.762 |
| - 06/14/17 | - 02:12:43 | - 1.016 |
| - 06/14/17 | - 02:38:33 | - 1.27 |
| - 06/14/17 | - 16:21:12 | - 64.262 |
| - 06/14/17 | - 16:54:41 | - 64.516 |
| - 06/14/17 | - 18:37:07 | - 64.77 |
| - 06/14/17 | - 18:59:19 | - 65.024 |
| - 06/14/17 | - 19:35:34 | - 65.278 |
| - 06/14/17 | - 19:41:19 | - 65.532 |
| - 06/14/17 | - 19:46:17 | - 65.786 |
| - 06/14/17 | - 19:47:34 | - 66.04 |
| - 06/14/17 | - 19:48:18 | - 66.294 |

- ตารางที่ 3.4 ลักษณะข้อมูลฝนที่นำมาแปลงเป็นข้อมูลแบบ Excel

| - Date | - Time | - mm. | - Total time | - Total rainfall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 06/12/17 | - 10:54:48 | - 0 Start |  |  |
| - 06/13/17 | - 12:30:40 | - 0.254 |  |  |
| - 06/13/17 | - 12:32:25 | - 0.508 |  |  |
| - 06/13/17 | - 12:36:03 | - 0.762 | - 00:05:23 | - 0.762 |
| - 06/14/17 | - 02:12:43 | - 1.016 |  |  |
| - 06/14/17 | - 02:38:33 | - 1.27 |  |  |
| - 06/14/17 | - 16:21:12 | - 64.262 |  |  |
| - 06/14/17 | - 16:54:41 | - 64.516 |  |  |
| - 06/14/17 | - 18:37:07 | - 64.77 |  |  |
| - 06/14/17 | - 18:59:19 | - 65.024 |  |  |
| - 06/14/17 | - 19:35:34 | - 65.278 |  |  |
| - 06/14/17 | - 19:41:19 | - 65.532 |  |  |
| - 06/14/17 | - 19:46:17 | - 65.786 |  |  |
| - 06/14/17 | - 19:47:34 | - 66.04 |  |  |
| - 06/14/17 | - 19:48:18 | - 66.294 | - 17:35:35 | - 65.532 |

- การคัดเลือกเหตุการณ์ฝน

- ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเหตุการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

- 1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้คัดเลือกเหตุการณ์ฝนที่ตกในลุ่มน้ำชี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2560 ซึ่งข้อมูลบางช่วงมีการขาดหายของข้อมูลหรือช่วงเวลาไม่ต่อเนื่องกัน จึงต้องทำการคัดแยก

- 2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาพเรดาร์ จากสถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2560

- 3. เก็บรวบรวมข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝน จากสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 50 สถานี

- 4. ทำการคัดแยกชนิดของฝน โดยคัดแยกเอาข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด แบ่งเป็นฝนเบา ฝนปานกลาง และฝนหนัก และมีความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลของภาพเรดาร์และข้อมูลฝนจากสถานีวัดฝน

- โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเหตุการณ์ฝน ที่มีข้อมูลสมบูรณ์มากที่สุด จำนวน 3 เหตุการณ์ คือ

- 1. เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 14 มิถุนายน 2557

- 2. เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

- 3. เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 27 กรกฎาคม 2557

- ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องกัน มีช่วงระยะเวลาที่ฝนตกของแต่ละสถานีไม่ตรงกันและมีปริมาณฝนสะสมที่แตกต่างกัน

- เก็บรวบรวมข้อมูลภาพเรดาร์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ฝนที่เลือก

- ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมภาพจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ฝนที่คัดเลือก ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ของการตรวจวัดฝนด้วยสถานีวัดฝนภาคพื้นดินที่คัดเลือก และการตรวจวัดฝนของเรดาร์ตรวจอากาศของ ทั้ง 3 เหตุการณ์ ได้ดังนี้

- 1. เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดการตรวจวัดฝนของสถานีวัดฝนภาคพื้นดิน และการตรวจวัดฝนของเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 3.5

- ตารางที่ 3.5 เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 14 มิถุนายน 2557

| ที่ | สถานีวัดฝน |  |  |  | เรดาร์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รหัสสถานีวัดฝน | เวลา |  | ปริมาณฝน (มม.) | ภาพเรดาร์ |  |  |
|  |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | จำนวนภาพ |
| 1 | 19 | 02:12:43 | 23:59:36 | 79.248 | 140614001827 | 140614234817 | 103 |
| 2 | 21 | 02:01:21 | 23:59:42 | 54.102 | 140614001827 | 140614234817 | 103 |
| 3 | 22 | 01:34:38 | 23:58:52 | 39.878 | 040614001827 | 140614234817 | 103 |
| 4 | 25 | 00:13:47 | 23:51:33 | 15.494 | 140614001827 | 140614234817 | 103 |
| 5 | 26 | 00:42:48 | 23:54:04 | 45.466 | 140614001827 | 140614234817 | 103 |

- จากตารางที่ 3.5 เป็นข้อมูลเหตุการณ์ฝนตกที่วัดจากสถานีวัดฝน 5 สถานี ที่คัดเลือก และภาพเหตุการณ์ฝนตกที่เรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการตรวจวัดไว้ โดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์ฝน ดังนี้

- ลำดับที่ 1 รหัสสถานี 19 หมายถึงสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ฝนเริ่มตกเวลา 02:12:43 น. สิ้นสุดเวลา 23:59:36 น. มีปริมาณฝนตกสะสม 79.248 มม. และเรดาร์ตรวจอากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ฝน เวลาเริ่มต้น 14 หมายถึง ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 06 หมายถึง เดือน 6 (เดือนมิถุนายน) 14 หมายถึง วันที่ 14 และ 001827 หมายถึง เวลา 00:18:27 น. เวลาสิ้นสุด 14 หมายถึง ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 06 หมายถึง เดือน 6 (เดือนมิถุนายน) 14 หมายถึง วันที่ 14 และ 234817 หมายถึง เวลา 23:48:17 น. จำนวน 103 ภาพ

- ลำดับที่ 2 รหัสสถานี 21 หมายถึงสถานีวัดฝนโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 3 รหัสสถานี 22 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีอนามัยหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 4 รหัสสถานี 25 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และลำดับที่ 5 รหัสสถานี 26 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนเปลือย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดของเหตุการณ์ฝนในทำนองเดียวกันกับลำดับที่ 1

- 2. เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีรายละเอียดการตรวจวัดฝนของสถานีวัดฝนภาคพื้นดิน และการตรวจวัดฝนของเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 3.6

- ตารางที่ 3.6 เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

| ที่ | สถานีวัดฝน |  |  |  | เรดาร์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รหัสสถานีวัดฝน | เวลา |  | ปริมาณฝน (มม.) | ภาพเรดาร์ |  |  |
|  |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | จำนวนภาพ |
| 1 | 19 | 00:29:48 | 05:50:17 | 160.528 | 140722000357 | 140722054835 | 59 |
| 2 | 21 | 00:34:21 | 05:42:31 | 56.134 | 140722000357 | 140722054835 | 59 |
| 3 | 22 | 00:00:25 | 05:30:55 | 57.150 | 140722000357 | 140722054835 | 59 |
| 4 | 25 | 01:51:00 | 05:04:54 | 13.970 | 140722000357 | 140722054835 | 59 |
| 5 | 26 | 01:11:20 | 05:41:06 | 11.176 | 140722000357 | 140722054835 | 59 |

- จากตารางที่ 3.6 เป็นข้อมูลเหตุการณ์ฝนตกที่วัดจากสถานีวัดฝน 5 สถานี ที่คัดเลือก และภาพเหตุการณ์ฝนตกที่เรดาร์ตรวจอากาศสถานีอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำการตรวจวัดได้    โดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์ฝน ดังนี้

- ลำดับที่ 1 รหัสสถานี 19 หมายถึงสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ฝนเริ่มตกเวลา 00:29:48 น. สิ้นสุดเวลา 05:50:17 น. มีปริมาณฝนตกสะสม 160.528 มม. และเรดาร์ตรวจอากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ฝน เวลาเริ่มต้น 14 หมายถึง ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 07 หมายถึง เดือน 7 (เดือนกรกฎาคม) 22 หมายถึง วันที่ 22 และ 000357 หมายถึง เวลา 00:03:57 น. เวลาสิ้นสุด 14 หมายถึง ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 07 หมายถึง เดือน 7 (เดือนกรกฎาคม) 22 หมายถึง วันที่ 22 และ 054835 หมายถึง เวลา 05:48:35 น. จำนวน 137 ภาพ

- ลำดับที่ 2 รหัสสถานี 21 หมายถึงสถานีวัดฝนโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 3 รหัสสถานี 22 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีอนามัยหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 4 รหัสสถานี 25 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และลำดับที่ 5 รหัสสถานี 26 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนเปลือย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดของเหตุการณ์ฝนในทำนองเดียวกันกับลำดับที่ 1

- 3. เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 มีรายละเอียดการตรวจวัดฝนของสถานีวัดฝนภาคพื้นดิน และการตรวจวัดฝนของเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ดังตารางที่ 3.7

- ตารางที่ 3.7 เหตุการณ์ฝนตกวันที่ 27 กรกฎาคม 2557

| ที่ | สถานีวัดฝน |  |  |  | เรดาร์ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รหัสสถานีวัดฝน | เวลา |  | ปริมาณฝน (มม.) | ภาพเรดาร์ |  |  |
|  |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | จำนวนภาพ |
| 1 | 19 | 01:41:46 | 08:48:23 | 54.356 | 040727000303 | 040727133603 | 137 |
| 2 | 21 | 00:57:53 | 11:11:11 | 21.082 | 040727000303 | 040727133603 | 137 |
| 3 | 22 | 01:05:27 | 13:36:10 | 18.796 | 040727000303 | 040727133603 | 137 |
| 4 | 25 | 00:38:52 | 10:35:29 | 11.684 | 040727000303 | 040727133603 | 137 |
| 5 | 26 | 00:38:52 | 10:51:21 | 15.240 | 040727000303 | 040727133603 | 137 |

- จากตารางที่ 3.7 เป็นข้อมูลเหตุการณ์ฝนตกที่วัดจากสถานีวัดฝน 5 สถานี ที่คัดเลือก และภาพเหตุการณ์ฝนตกที่เรดาร์ตรวจอากาศสถานีอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำการตรวจวัดได้    โดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์ฝน ดังนี้

- ลำดับที่ 1 รหัสสถานี 19 หมายถึงสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ฝนเริ่มตกเวลา 01:41:46 สิ้นสุดเวลา 08:48:23 มีปริมาณฝนตกสะสม 54.356 มม. และเรดาร์ตรวจอากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ฝน เวลาเริ่มต้น 14 หมายถึง ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 07 หมายถึง เดือน 7 (เดือนกรกฎาคม) 27 หมายถึง วันที่ 27 และ 000303 หมายถึง เวลา 00:03:03 น. เวลาสิ้นสุด 14 หมายถึง ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 07 หมายถึง เดือน 7 (เดือนกรกฎาคม) 27 หมายถึง วันที่ 27 และ 133603 หมายถึง เวลา 13:36:03 น. จำนวน 137 ภาพ

- ลำดับที่ 2 รหัสสถานี 21 หมายถึงสถานีวัดฝนโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 3 รหัสสถานี 22 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีอนามัยหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลำดับที่ 4 รหัสสถานี 25 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และลำดับที่ 5 รหัสสถานี 26 หมายถึงสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนสถานีวัดฝนโรงเรียนบ้านโนนเปลือย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดของเหตุการณ์ฝนในทำนองเดียวกันกับลำดับที่ 1

- วิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์

- การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์ เนื่องจากไฟล์ภาพเรดาร์ที่ได้จากสถานีเรดาร์ฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .gif (Graphic interchange format) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลงเป็นภาพซึ่งใช้สีจำกัด (ไม่เกิน 256 สี ไม่ใช้ทั้งหมดของ สเปกตรัมสีที่แสดงได้บนมอนิเตอร์) การนำไปใช้กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จะมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงต้องแปลงไฟล์ข้อมูลภาพเรดาร์เป็นนามสกุล .tif (Tagged image file format)  ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีความยืดหยุ่นและคุณภาพสูงสุด ใช้ได้กับโปรแกรมกราฟิกทุกประเภท สามารถแสดงผลความละเอียดของภาพได้ทุกระดับตั้งแต่ภาพขาวดำไปจนถึงภาพสี โดยใช้โปรแกรมการจัดการรูปภาพ และสามารถนำไปใช้กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

- สำหรับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม ArcGIS และโมดูลย่อย Image Analysis ในการแปลงภาพเรดาร์ให้อยู่ในรูปของตัวเลข Digital ซึ่งขั้นตอน โดยละเอียดได้อธิบายใน ภาคผนวก ก.

- หาค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิค Kriging interpolation

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS ด้วยวิธี Kriging interpolation เพื่อประมาณหาค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบ dBase (*.dbf) หรือ Delimited (*.txt) ซึ่งเป็นผลจากการตรวจอากาศของเรดาร์ Real time ทุก ๆ 6 นาที โดยข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital data) นี้ จะต้องมีพิกัด Latitude , Longitude และสามารถ Convert to shapefile และผลผลิต (Output) ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นภาพ JEPEG file (Joint photographic experts group) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น และนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า Z-R และการวิเคราะห์ผลเชิงพื้นที่

1. นำค่าการสะท้อน (Reflectivity) กับความข้มฝน (Rainfall intensity) สำหรับแต่ละเหตุการณ์ฝนของภาพเรดาร์มาสร้างความสัมพันธ์ Z-R (Climatological Z-R relationship) พร้อมทั้งวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับเรดาร์สถานีฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2. วิเคราะห์พารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ Z-R เฉลี่ยที่เหมาะสมสำหรับฝนชนิด Convective rainfall และ Stratiform rainfall สำหรับเรดาร์สถานีฝนหลวงและการบินเกษตร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปรับเทียบ (Calibration) ปริมาณฝนจากเรดาร์และสถานีวัดฝน

1. ปริมาณฝนจากเรดาร์โดยเปรียบเทียบกับปริมาณฝนจากสถานีวัดน้ำฝนภาคพื้นดิน (Rain gauge) พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องของปริมาณฝนโดยเรดาร์

2. การเลือกข้อมูลในการปรับเทียบ

3. ทำการเลือกปริมาณน้ำฝนที่ให้ค่า R2 มากที่สุด (เข้าใกล้ 1.0 มากที่สุด)

สอบเทียบ (Validation) ปริมาณฝนจากเรดาร์และสถานีวัดฝนกับเหตุการณ์ฝนอื่นในพื้นที่

การสอบเทียบ (Validation) ปริมาณฝนจากเรดาร์และสถานีวัดฝนกับเหตุการณ์ฝนอื่นในพื้นที่ศึกษา โดยเลือกเหตุการณ์ฝนตกวันที่ 20 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

1. นำค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า Z-R ไปใช้กับเหตุการณ์ฝน

อื่นในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ เพื่อสอบเทียบปริมาณฝนจากสถานีวัดน้ำฝนภาคพื้นดิน (Rain gauge) และจากการตรวจวัดของเรดาร์ ว่ามีความแม่นยำสามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์ฝนอื่นในพื้นที่ได้หรือไม่

2. ประเมินค่าความเบี่ยงเบนของปริมาณฝนที่คำนวณได้จากการคำนวณค่าพารามิเตอร์กับปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่ที่วัดได้จากสถานีวัดฝน ถ้าค่าเบี่ยงเบนน้อยแสดงว่าสามารถนำค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสามหมอได้จริง