บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุ

วัสดุที่ใช้สำหรับการทดลอง จะใช้พอลิแอล-แล็กไทด์ (Poly(Llactic acid)) ที่ผสมกับสารช่วยยึดสายโซ่ (Chain extender, CE) คือ Styrene acrylic multifunctional epoxide oligomeric agent ในอัตราส่วน 0.5 และ 2.0 phr สังเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Polymer Research Unit) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.2 สารเคมีที่ใช้การทดลอง

ตารางที่ 3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

| สาร | สูตรโมเลกุล | เกรดสาร | บริษัท |
| --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | CHCl3 | AR | RCL Labscan limited |
| Acetone | C3H6O | AR | RCL Labscan limited |
| Hexane | C2H14 | AR | RCL Labscan limited |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | AR | RCL Labscan limited |

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการศึกษาทดลองในครั้งนี้แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

| ชนิดอุปกรณ์และเครื่องมือ | รุ่น | บริษัท |
| --- | --- | --- |
| Scanning electron microscope (SEM) | JSM – 6460LV | JEOL |
| - Electrospinning | Physic model | Physic RMU |
| Hot plate stirrer | F AT SPIN | PASTEL ASSOCIATE |
| Electrical Balance | Meter – Tolodo Gmbh, Switzerlsnd | TSCALE |
| Hot air oven | Memmert | Metrology Technical |

3.4 วิธีดำเนินงานวิจัย

3.4.1 การทำบริสุทธิ์พอลิแอล-แล็กไทด์ (PLA)

ชั่งเม็ด PLA ที่ผสมสารช่วยยึดสายโซ่ ในอัตราส่วน 0.5 และ 2.0 phr 10.0 กรัม ลงในบีกเกอร์จากนั้นละลายในไดคลอโรมีเทนปริมาตร 20 มิลลิลิตร ภายใต้สภาวะการปั่นกวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาตกตะกอนในเฮกเซน ปริมาตร 200 มิลลิลิตร นำมากรองด้วยเครื่องกรองสูญกาศ และนำไปอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จากนั้นนำมาเก็บไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อทำการศึกษาวิจัยในขั้นตอนต่อไป

3.4.2 การเตรียมสารละลายพอลิแอล-แล็กไทด์ (PLA)

เตรียมสารละลายพอลิแอล-แล็กไทด์ (PLA) ความเข้มข้น 10% w/v โดยการชั่งพอลิแอล-แล็กไทด์ 1.0 g มาละลายในระบบตัวทำละลายแบบผสมของ Chloroform/Acetone ในหน่วย %v/v แสดงดังตารางที่ 3.3 ปริมาตร 10 mL ภายใต้สภาวะการปั่นกวนด้วยเครื่อง Hot plate stirrer เป็นเวลา 4-6 h จะได้สารละลายพอลิแอล-แล็กไทด์ ความเข้มข้น 10% w/v ปริมาตร 10 mL

ตารางที่ 3.3 แสดงอัตราส่วนของระบบตัวทำละลายของสารละลาย PLA

| ชนิดของ PLA | อัตราส่วนของระบบตัวทำละลายของ Chloroform/Acetone (% v/v) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLA | 100/0 | 85/15 | 70/30 |
| PLA-0.5 CE | 100/0 | 85/15 | 70/30 |
| PLA-2.0 CE | 100/0 | 85/15 | 70/30 |

3.4.3 การเตรียมแผ่นเมมเบรนพอลิแอล-แล็กไทด์ (PLA)

นำสารละลายที่เตรียมได้ในข้อ 3.4.2 มาขึ้นรูปด้วยเทคนิคอิเล็คโตรสปินนิง โดยกำหนดสภาวะของเครื่องคือ ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 12.0 kV ระยะห่างระหว่างปลายเข็มถึงวัสดุรองรับเท่ากับ 12 cm และอัตราการไหลของสารละลายเท่ากับ 0.3 mL/h ระยะเวลาในการปั่นทุกตัวอย่างเท่ากับ 6 ชั่วโมง

3.4.4. การศึกษาสัณฐานวิทยาของแผ่นแมมเบรน

นำตัวอย่างแผ่นแมมเบรนที่เตรียมได้มาถ่ายภาพเพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานของตัวอย่าง ทั้งนี้ตัวอย่างจะถูกนำไปเคลือบด้วยทอง (Gold coating) โดยเครื่อง Vaccum Sputter Coater ที่มีความหนา 15 nm จากนั้นลักษณะสัณฐานวิทยาของผิวตัวอย่างจะถูกถ่ายออกมาเป็นภาพด้วยเครื่อง Scanning Electron Microcopy ที่กระแสไฟฟ้า 10 kV

3.4.5 การศึกษาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยของแผ่นเมมเบรน

ทำการศึกษาการกระจายตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเมมเบรน โดยนำภาพถ่ายที่ได้จากเครื่อง Scanning Electron Microscopy มาทำการวัดขนาดเส้นใยเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรม nano VB ทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นใยโดยการลากจุดบนเส้นใยอย่างน้อย 3 จุด ต่อหนึ่งเส้น

3.4.6 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกล

ศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นเมมเบรน นำแผ่นเมมเบรนที่ได้จากการปั่นเส้นใยเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงของทุกๆตัวอย่าง   ทำการตัดแผ่นเมมเบรนให้มีขนาด 10.0 x 50.0 มิลลิเมตร ต่อชิ้นงาน โดยทำการวางซ้อนชิ้นงานของแผ่นเมมเบรน 3 แผ่นซ้อนกัน ความหนาโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 ไมโครเมตร โดยกำหนดระยะการดึง 20.0 มิลลิเมตร  อัตราเร็วของการดึงเท่ากับ 2.0 มิลลิเมตร/นาที Preload เท่ากับ 0.5 N   ทุกๆตัวอย่างจะทำการทดสอบอย่างน้อย 5 ครั้ง