บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1 เจนเนอเรเตอร์ขนาด 24 โวลต์ดีซี		จำนวน	 1	เครื่อง

3.1.2 แอมป์มิเตอร์ดิจิตอน15 แอมแปร์ดีซี		จำนวน	 1 	เครื่อง

3.1.3 อลูมิเนียมแท่งขนาด 3 นิ้ว  X 2 ฟุต		จำนวน	 1	แท่ง

3.1.4 เครื่องวัดอุณหภูมิระบบเลเซอร์ -50 ถึง 300 	องศาเซลเซียส	จำนวน	1 เครื่อง

3.1.5 เหล็กหล่อขนาด 12 x 1½ นิ้ว		จำนวน	1	แท่ง

3.1.6 เหล็กหล่อขนาด 8 x 1½  นิ้ว		จำนวน	1	แท่ง

3.1.7 เหล็กเพลาขาวขนาด 10 ม.ม. x 1 เมตร	จำนวน	1	เส้น

3.1.8 เหล็กเพลาขาวขนาด 6 ม.ม. x 1 เมตร	จำนวน	1	เส้น

3.1.9 เหล็กแผ่นขนาด 4 นิ้ว x 5 มิลลิเมตร		จำนวน	4 	แผ่น

3.1.10 น๊อตหัวจมขนาด 6 x 25 มิลลิเมตร		จำนวน   20	ตัว

3.1.11 น๊อตหัวจมขนาด 5 x 25 มิลลิเมตร		จำนวน   70	ตัว

3.1.12 สแตนเลสขนาด1½  นิ้ว  x 80  เซนติเมตร	จำนวน 	 1	ท่อน

3.1.13 ลูกปืนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร	จำนวน 	25 	ตลับ

3.1.14 ลูกปืนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร	จำนวน 	20 	ตลับ

3.1.15 ตุ๊กตาแบริ่งอลูมิเนียมขนาดรู 10 มิลลิเมตร	จำนวน 	12 	ตัว

3.1.18 ท่อทองเหลืองขนาด 5 มิลลิเมตร		จำนวน	1 	เมตร

3.1.19 ปะเก็นขนาด 1 มิลลิเมตร			จำนวน	1 	แผ่น

3.1.20 เหล็กแป๊ป1 นิ้ว				จำนวน	1 	ท่อน

3.1.21 ตัวหนอน 5 มิลลิเมตร 			จำนวน	66 	ตัว

3.1.22 ข้อต่อ (ยอย) ขนาด 10 มิลลิเมตร		จำนวน	3 	ตัว

3.1.23 แผ่นอะคริลิค 25x110 เซนติเมตร		จำนวน	1 	แผ่น

3.2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ								3.2.1วิธีดำเนินการวิจัยดังรูปที่ 3.1

เริ่มต้น

ศึกษาข้อมูล

ออกแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็ก 4 สูบ ผลิตกระแสไฟฟ้า

ทดสอบการทำงาน

ดำเนินการทำชิ้นงานชิ้นงาน

ไม่ผ่าน

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน

จัดทำรายงานวิจัย

รูปที่ 3.1 วิธีดำเนินการวิจัย

3.2.2ขั้นตอนการดำเนินการ
		1) ขั้นตอนการออกแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ดังรูปที่ 3.2 - รูปที่ 3.3

8.

รูปที่ 3.2 แบบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

9.

4.

3.

2.

1.

5.

6.

7.

รูปที่ 3.3 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

1.1)ข้อเหวี่ยง
1.2)ลูกสูบเย็น
1.3)ครีบระบายความร้อน
1.4)กระบอกสูบร้อน
1.5)ล้อช่วยแรงร้อน
1.6)ตุ๊กตา
1.7)กระบอกสูบเย็น
1.8)ล้อช่วยแรงร้อน
1.9)คันชัก

2) สร้างชิ้นส่วนต่างๆตามแบบที่กำหนดดังรูปที่ 3.4 - รูปที่ 3.7

รูปที่ 3.4 หาตำแหน่งศูนย์กลางของล้อช่วยแรง

รูปที่ 3.5 สร้างคันชัก

รูปที่ 3.6 สร้างแผ่นยึดกระบอกสูบร้อนและกระบอกสูบเย็น

รูปที่ 3.7 สร้างฐานรองตุ๊กตา

3) ทำการประกอบตุ๊กตาเข้ากับฐานเครื่องยนต์สเตอร์ลิงดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 ทำการประกอบตุ๊กตาเข้ากับฐานเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

4) ประกอบล้อช่วยแรงเข้ากับแกนเพลาดังรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 ประกอบล้อช่วยแรงเข้ากับแกนเพลา

5) ประกอบชุดข้อเหวี่ยงและคันชักเข้ากับแกนเพลา	ดังรูปที่ 3.10

รูปที่ 3.10 ประกอบชุดข้อเหวี่ยงและคันชักเข้ากับแกนเพลา

6) ประกอบชุดลูกสูบเย็นดังรูปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 ประกอบชุดลูกสูบเย็น

7) ประกอบชุดลูกสูบร้อนดังรูปที่ 3.12

รูปที่ 3.12 ประกอบชุดลูกสูบร้อน

8) ต่อท่ออากาศระหว่างกระบอกสูบร้อนกับกระบอกสูบเย็นเชื่อมหากันดังรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.13 ต่อท่ออากาศระหว่างกระบอกสูบร้อนกับกระบอกสูบเย็นเชื่อมถึงกัน

9) ติดตั้งเจนเนอร์เรเตอร์ดังรูปที่ 3.14

รูปที่ 3.14 ติดตั้งเจนเนอร์เรเตอร์

รูปที่ 3.15 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่เสร็จสมบูรณ์

เครื่องยนต์สเตอร์มีหลักการทำงาน คือ เมื่อให้ความร้อนแก่กระบอกสูบร้อนสารทำงาน (อากาศ) ที่อยู่ในระบบปิดจะเกิดการขยายตัวจากนั้นจะผลักให้ลูกสูบร้อนเคลื่อนที่ และในขณะเดียวกันลูกสูบเย็นก็จะมีการเคลื่อนที่ผลักอากาศเย็นเข้ามายังกระบอกสูบร้อน โดยผ่านมาทางท่ออากาศ  ลูกสูบทั้งสองนี้จะมีการต่อก้านสูบเข้ากับข้อเหวี่ยงที่ทำมุมต่างกัน 90 องศา และก็จะเริ่มทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ				3.2.3  ขั้นตอนการทดสอบ								ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงทั้ง 8 สูบ โดยให้ความร้อนจากแก๊สกระป๋องพร้อมกันที่กระบอกสูบร้อนทั้งสี่กระบอกการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ทำการแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 การทดสอบคือ

1) การทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงโดยทำการต่อโหลดมีขั้นตอนดังนี้						1.1) จัดเตรียมเครื่องยนต์สเตอร์ลิง และอุปกรณ์ให้ความร้อน							1.2) เริ่มให้ความร้อนที่กระบอกสูบร้อนโดยใช้ความร้อนจากแก๊สกระป๋องพร้อมกันทั้ง 4  ชุด		1.3) เมื่อผ่านไป 1นาที เริ่มทำการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้มือช่วยสตาร์ทตรงที่ล้อช่วยแรง			1.4) เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเริ่มบันทึกค่า ความเร็วรอบทุกอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าดังนี้

1.4.1)วัดความเร็วรอบทุก 20 วินาที โดยใช้เครื่องวัดความเร็วรอบ แล้วบันทึกค่าความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด															1.4.2)วัดอุณหภูมิของกระบอกสูบร้อนทุก 20 วินาทีโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ แล้วบันทึกค่าอุณหภูมิขณะไม่มีโหลด 														1.4.3)	วัดแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลดมาต่อทุก20วินาที แล้วบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า				1.4.4)	วัดกระแสไฟฟ้าขณะมีโหลดมาต่อทุก 20วินาที แล้วบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า		2) การทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงโดยไม่มีการต่อโหลดมีขั้นตอนดังนี้						2.1) จัดเตรียมเครื่องยนต์สเตอร์ลิง และอุปกรณ์ให้ความร้อน							2.2) เริ่มให้ความร้อนที่กระบอกสูบร้อนโดยใช้ความร้อนจากแก๊สกระป๋องพร้อมกันทั้ง 4  ชุด		2.3) เมื่อผ่านไป 1 นาที เริ่มทำการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้มือช่วยสตาร์ทตรงที่ล้อช่วยแรง			2.4) เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเริ่มบันทึกค่า ความเร็วรอบทุกอุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้าดังนี้
			2.4.1)วัดความเร็วรอบทุก 20 วินาที โดยใช้เครื่องวัดความเร็วรอบ แล้วบันทึกค่าความเร็วรอบขณะมีโหลด																2.4.2)วัดอุณหภูมิของกระบอกสูบร้อนทุก 20 วินาทีโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ แล้วบันทึกค่าอุณหภูมิขณะมีโหลด															2.4.3)	วัดแรงดันไฟฟ้าขณะที่ทำการต่อโหลดทุก 20 วินาทีแล้วจากนั้นก็บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า

วัดกระแสไฟฟ้า

วัดแรงดันไฟฟ้า

จุดวัดอุณหภูมิ

จุดวัดความเร็วรอบ

รูปที่ 3.16 ตำแหน่งวัดค่าต่างๆ ในการทดลอง