บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ ปรากฏชัดเจนทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่และพื้นที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการพานิชย์ การอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร หรือการก่อสร้าง โดยสารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักและเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มาจากการจราจรที่หนาแน่นพบว่ามีค่าความเข้มข้นสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 3-5 เท่า ส่วนสารมลพิษอื่นๆได้แก่ สารตะกั่ว ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) สารมลพิษทางอากาศเหล่านี้จส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบางชนิดยังทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนของโลกอีกด้วย

ฝุ่นละอองเป็นอนุภาคมลสารที่เป็นผลพลวงมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทุกชนิดรวมทั้งจากการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่นภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า การฟุ้งกระจายของดิน โดยฝุ่นละอองที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพประชาชน มักจะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matter<10 µm;PM10) ปกติสารมลพิษอากาศรวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของร่างกาย ได้ 2 ส่วน ได้แก่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ ทางช่องจมูกและหลอดลมและระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง คือ ท่อปอด (bronchial tubes) และปอด เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ จะทำลายอวัยวะของระบบทางเดินหายใจโดยตรง และยังทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ระคายคอ แน่นหน้าอก หายใจถี่ หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพองและอาจเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดบวม หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โดยเส้นทางของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เข้าสู่ทางเดินหายใจนั้นขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่างและความหนาแน่น

(ธิดารัตน์ พลพิบูลย์ และคณะ, 2557)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ที่แต่ละปีมีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีคณะวิชารวม 9 คณะ อาคารเรียนจำนวน 57 หลัง

และด้วยเหตุสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ติดเส้นทางการจราจรสายหลักส่งผลให้มีการสัญจรของยานพาหนะเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรและนักศึกษามีการนำยานพาหนะส่วนบุคคลมาใช้เป็นจำนวนมากขึ้น เป็นผลทำให้มีการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนของวัน นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างอาคารหลายจุดภายในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ ควบคู่ไปกับการศึกษาปริมาณการจราจรซึ่งสัญจรเข้า-ออกในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผลของการศึกษาสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ซึ่งปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและผลกระทบทางอ้อมต่อทัศนียภาพตลอดจนความเสื่อมของสินทรัพย์ในอาคารเรียน และคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter< 10 µm; PM10) ในบรรยากาศบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2) เพื่อศึกษาปริมาณการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 9 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และคณะวิศวกรรม

ศาสตร์ โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดตำแหน่งสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศและศึกษาปริมาณจราจรให้ครอบคลุมพื้นที่ของการเรียนการสอนทั้ง 9 คณะวิชา ทั้งนี้สถานีตรวจวัดที่เลือกเป็นตำแหน่งที่มีการสัญจรหนาแน่นมีจำนวน 7 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

(อาคาร 15)

สถานีที่ 2 วงเวียนหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ฝั่งอาคาร 15)

สถานีที่ 3 วงเวียนหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝั่งอาคาร 10)

สถานีที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฝั่งอาคารคณะนิติศาสตร์ (อาคาร 33)

สถานีที่ 5 ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม

สถานีที่ 6 ด้านหน้าระหว่างอาคารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานีที่ 7 ด้านหน้าอาคาร 4

1.3.2 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)

คณะผู้วิจัยจะทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนลงมา (Particulate Matter <10 µm; PM10) ด้วยการใช้เครื่องตรวจวัดชนิด High Volume Air Sampler (ยี่ห้อ ecotech รุ่น 3000) ซึ่งแต่ละสถานีจะทำการตรวจวัดฝุ่นละออง แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน โดยเลือกเป็นวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน

1.3.3 การศึกษาปริมาณการจราจร

การศึกษาปริมาณการจราจรเป็นการนับจำนวนยานพาหนะที่ผ่านตำแหน่งสถานีตรวจวัดที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3.1 แบบใช้คนนับ (Manual Counts) ในวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน ในช่วงเวลาเร่งด่วนของวัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเวลา 07.30 - 08.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.30 – 16.30 น. โดยแบ่งประเภทของยานพาหนะที่ทำการนับตามจำนวนล้อของยานยนต์ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ยานยนต์ 2 ล้อ ยานยนต์ 3 ล้อ ยานยนต์ 4 ล้อ และยานยนต์ที่มีมากกว่า

4 ล้อ

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมายถึง อนุภาคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศโดยทั่วไป ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนลงมา (Particulate Matter<10 µm; PM10)

ปริมาณการจราจร หมายถึง จำนวนยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ซึ่งสัญจรผ่านสถานีตรวจวัด

ฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในช่วงเวลาที่กำหนด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทราบถึงปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศภายในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2) ทราบถึงปริมาณการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในช่วงเวลาเร่งด่วนของวัน

3) ผลจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศและการศึกษาปริมาณการจราจรภายในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหามลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ซึ่งสามารถส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสุขภาพอนามัยและผลกระทบทางอ้อมต่อทัศนียภาพตลอดจนความเสื่อมของสินทรัพย์ในอาคารเรียน และคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้

1.6 ระยะเวลาในการศึกษา

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศและปริมาณการจราจร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม จะทำการศึกษาระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559

1.7 สถานที่ทำการวิจัย

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นพร้อมนับจำนวนของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย โดยปริมาณตัวอย่างฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดจะนำมาทำการวิเคราะห์

ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม