บทที่  3

วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการศึกษาดังนี้

3.1 พื้นที่ศึกษา

3.2 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

3.3 การศึกษาปริมาณการจราจร

3.1 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 9 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิศวกรรม

ศาสตร์ โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดตำแหน่งสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศและศึกษาปริมาณจราจรให้ครอบคลุมพื้นที่ของการเรียนการสอนทั้ง 9 คณะวิชา ทั้งนี้สถานีตรวจวัดที่เลือกเป็นตำแหน่งที่มีการสัญจรหนาแน่นมีจำนวน 7 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

(อาคาร 15)

สถานีที่ 2 วงเวียนหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ฝั่งอาคาร 15)

สถานีที่ 3 วงเวียนหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝั่งอาคาร 10)

สถานีที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฝั่งอาคารคณะนิติศาสตร์ (อาคาร 33)

สถานีที่ 5 ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม

สถานีที่ 6 ด้านหน้าระหว่างอาคารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานีที่ 7 ด้านหน้าอาคาร 4

รายละเอียดบริเวณสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1  ตำแหน่งสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และทำการนับปริมาณการจราจร    		       ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่มา     :    แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559 อ้างอิงจาก http://english-hs.rmu.

ac.th/images/images-en/maps.jpg

3.2 การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matters <10 µm; PM10 ) ในบรรยากาศ คณะผู้วิจัยจะทำการตรวจวัดโดยใช้วิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจวัดอากาศโดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรองแล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจากแผ่นกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler) ยี่ห้อ (Ecotech) รุ่น 3000 โดยในแต่ละสถานีจะทำการตรวจวัดฝุ่นละออง แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน โดยเลือกเป็นวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน

3.2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ

1) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองชนิด High Volume Air Sampler รุ่น 3000

ยี่ห้อ Ecotech พร้อมแบบบันทึกน้ำหนักกระดาษกรอง

2) กระดาษกรองชนิด Quaze Fiber Filter ขนาด 8×10 นิ้ว

3) ปากคีบ (Forcep)

4) โถดูดความชื้น (Desiccator)

5) ตู้อบ (Incubator)

6) เครื่องชั่งแบบละเอียด 4 ตำแหน่ง

7) ถุงซิบสำหรับใส่กระดาษกรอง

8) ถุงมือชนิดไวนิล ไม่มีแป้ง (Vinyl Non Powdered Gloves)

สำหรับหยิบจับกระดาษ กรอง

9) หัวคัดขนาดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

3.2.2 ขั้นตอนการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

1) เตรียมกระดาษกรองที่จะใช้ตรวจวัด โดยนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 30

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อไล่ความชื้นออกจากกระดาษ

2) จากนั้นนำกระดาษกรองใส่ตู้ดูดความชื้นอีกประมาณ 30 นาที แล้วนำกระดาษมา

ชั่งน้ำหนักโดยมีความชื้นได้ ± 5% ชั่งกระดาษกรองด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่งและบันทึกน้ำหนักกระดาษกรอง ทำการบันทึกน้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บกระดาษกรองเพื่อใช้ตรวจวัดฝุ่นละอองลงในถุงซิบเพื่อป้องกันความชื้น

3) ตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองให้ใกล้ถนนมากที่สุดแล้วทำการ Calibrate เครื่องตรวจ

วัดฝุ่นละออง (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)

4) นำกระดาษกรองที่ทราบน้ำหนักออกจากถุงซิบใส่ในเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในตำแหน่งที่วางกระดาษด้วยปากคีบ โดยวางกระดาษกรองทางด้านหยาบให้หงายขึ้น

5) ตั้งเวลาเดินเครื่องที่เมนูการตั้งค่า โดยกำหนดให้มีการตรวจวัด แบบต่อเนื่องเป็น

เวลา 24 ชั่วโมง

6) บันทึกอัตราการไหลของอากาศ จากข้อมูลที่แสดงบนบันทึกบนหน้าจอของเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

7) ปิดฝาครอบหัวเครื่องตรวจวัด (ฝาครอบรูปทรงคล้ายเห็ด) ให้สนิทแล้วเดินเครื่อง เครื่องจะเริ่มทำงาน และปิดการทำงานเองตามเวลาที่มีการตั้งไว้

8) เมื่อกำหนดเวลา 24 ชั่งโมงแล้วเปิดฝาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองเพื่อนำกระดาษกรอง

ที่มีตัวอย่างฝุ่นละอองไปทำการอบไล่ความชื้นก่อนแล้วจึงดำเนินการชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (วิธีการเหมือนข้อ 1-2) บันทึกน้ำหนักของกระดาษกรองหลังจากตรวจวัด

9) คำนวณหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 3.2.3

3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)

ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองมี 3 ขั้นตอนดังนี้

1) ปรับค่าอัตราการไหลของอากาศบันทึกได้จากเครื่องขณะที่ทำการตรวจวัด (Q) ให้เป็น ปริมาตรอากาศมาตรฐาน (V) ที่สภาวะมาตรฐาน โดยคำนวณจากสมการที่ 1 ได้ดังนี้

Vstd = Q × t …………………………………………………… (1)

Vstd = ปริมาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

Qstd = อัตราการไหลเวียนของอากาศที่บันทึกไว้จากเครื่อง High Volume Air Sampler มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยหาได้จากอัตราการไหลของอากาศมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ยี่ห้อ Ecotech รุ่น 3000 ซึ่งกำหนดให้มีค่า 67.8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สำหรับ PM10 และ PM2.5

t = เวลาในการตรวจวัด มีหน่วยเป็นชั่วโมง

2) คำนวณหาปริมาณฝุ่นละออง โดยคำนวณจากสูตรที่ 2 ดังสมการ

W =  (Wf-Wi) × 106……………………………………(2)

Vstd

W = ปริมาณของฝุ่นละออง มีหน่วยเป็นไมโครกรัม (µg)

Wf = น้ำหนักกระดาษกรองหลังตรวจวัด มีหน่วยเป็นกรัม (g)

Wi = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนตรวจวัด มีหน่วยเป็นกรัม (g)

Vstd = ปริมาตรอากาศมาตรฐานจากสมการที่ 1 มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร (m3)

106 = การแปลงหน่วยจากกรัมเป็นไมโครกรัม (µg)

3) นำค่าที่ได้จากการคำนวณไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

3.3 การศึกษาปริมาณการจราจร

การศึกษาปริมาณการจราจรในแต่ละสถานีตรวจวัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการศึกษาโดยการใช้คนนับ (Manual Counts) โดยแบ่งประเภทพาหนะตามจำนวนล้อของยานยนต์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ยานยนต์ 2 ล้อ ยานยนต์ 3 ล้อ ยานยนต์ 4 ล้อ และยานยนต์ที่มีมากกว่า 4 ล้อ

ข้อมูลปริมาณการจราจรในแต่ละสถานีที่กำหนด จะทำการเก็บข้อมูลในวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน โดยเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของวัน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 07.30 - 08.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.30 - 16.30 น. ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เตรียมแบบฟอร์มการศึกษาปริมาณการจราจร พร้อมทั้งปากกาหรือดินสอเพื่อใช้ในการบันทึกจำนวนยานพาหนะตามประเภทที่กำหนด

2) แบ่งคนนับปริมาณยานพาหนะที่มีการสัญจรเคลื่อนที่เข้าบริเวณที่ทำการศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนดและจดบันทึกลงในแบบฟอร์มสำรวจ

3.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณจราจร

ค่าเฉลี่ย

สูตรการหาค่าเฉลี่ย

X  =    xn

เมื่อ	 X 		แทน  ค่าเฉลี่ย

x		แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ที่ศึกษา			 	   	 					  n			แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมด