บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและการศึกษาปริมาณการจราจรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (Particulate Matter< 10 µm; PM10) ในบรรยากาศบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นภายในพื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศึกษาปริมาณการจราจรที่ผ่านสถานีตรวจวัด ซึ่ง คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดตำแหน่งสถานีตรวจวัด จำนวน 7 สถานีดังนี้

สถานีที่ 1 ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

(อาคาร 15)

สถานีที่ 2 วงเวียนหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ฝั่งอาคาร 15)

สถานีที่ 3 วงเวียนหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝั่งอาคาร 10)

สถานีที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฝั่งอาคารคณะนิติศาสตร์ (อาคาร 33)

สถานีที่ 5 ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม

สถานีที่ 6 ด้านหน้าระหว่างอาคารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานีที่ 7 ด้านหน้าอาคาร 4

โดยทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559 การศึกษาดังกล่าว สามารถสรุป อภิปรายผล ได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

5.1.1 ปริมาณของฝุ่นละออง

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter< 10 µm; PM10)

ในบรรยากาศ ในแต่ละสถานีได้ทำการตรวจวัดฝุ่นละอองแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน

โดยเป็น วันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน ด้วยเครื่องตรวจวัดอากาศชนิดไฮโวลุม

(High Volume Air Sampler) ยี่ห้อ Ecotech รุ่น 3000 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีค่าเฉลี่ย

35.05 - 152 µg/m3 โดยสถานีที่ 1) มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยสูงสุด 152.00 µg/m3 รองลงมา

ได้แก่ สถานีที่ 6) 127.25 µg/m3 สถานีที่ 2) 115.90 µg/m3 สถานีที่ 5) 81.95 µg/m3

สถานีที่ 3) 77.10 µg/m3 สถานีที่ 4) 76.30 µg/m3 และสถานีที่ 7) 35.05 µg/m3 ตามลำดับ

ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย

ที่กำหนดไว้ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

พบว่าทั้งวันราชการและวันหยุดราชการมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดในสถานีที่ 1) และสถานี

ที่ 6) นั้นมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย ที่กำหนดไว้ใน

เวลา 24 ชั่วโมง โดย

- วันราชการ พบว่าสถานีที่ 1) มีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 152.40 µg/m3 รองลงมา

ได้แก่ สถานีที่ 6) 149.00 µg/m3 สถานีที่ 5) 126.40 µg/m3 สถานีที่ 2) 118.30 µg/m3

สถานีที่ 4) 93.20 µg/m3 สถานีที่ 3) 90.30 µg/m3 และสถานีที่ 7) 37.90 µg/m3 ตามลำดับ

- วันหยุดราชการ พบว่าสถานีที่ 1) มีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 151.60 µg/m3 รองลงมาได้แก่ สถานีที่ 2) 113.50 µg/m3 สถานีที่ 6) 105.50 µg/m3 สถานีที่ 3) 63.90 µg/m3

สถานีที่ 4) 59.40 µg/m3 สถานีที่ 5) 37.50 µg/m3 และสถานีที่ 7) 32.20 µg/m3 ตามลำดับ

5.1.2 ปริมาณการจราจร

การศึกษาปริมาณการจราจรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยการใช้คนนับ (Manual Counts) โดยแบ่งประเภทพาหนะตามจำนวนล้อของยานยนต์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ยานยนต์ 2 ล้อ ยานยนต์ 3 ล้อ ยานยนต์ 4 ล้อ และยานยนต์ที่มีมากกว่า 4 ล้อ ซึ่งได้ทำการนับจำนวนยานพาหนะที่สัญจรผ่านสถานีที่กำหนดในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันราชการ 1 วัน และวันหยุดราชการ

1 วัน ได้แก่เวลาเช้า 07.30 - 08.30 น. และเวลาบ่าย 15.30 - 16.30 น. ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดฝุ่นละออง ซึ่งได้เริ่มทำการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการสำรวจปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนของวัน พบว่า สถานีที่ 3 วงเวียนหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝั่งอาคาร 10) มีจำนวนยานพาหนะมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนยานพาหนะเฉลี่ยเท่ากับ 3,338 คันต่อชั่วโมง รองลงมาได้แก่ สถานี

ที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฝั่งอาคารคณะนิติศาสตร์ (อาคาร 33) มีจำนวนยานพาหนะเท่ากับ 2,198 คันต่อชั่วโมง สถานีที่ 7 ด้านหน้าอาคาร 4 มีจำนวนยานพาหนะเท่ากับ 2,187 คันต่อชั่วโมง สถานีที่ 2 วงเวียนหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ฝั่งอาคาร 15) มีจำนวนยานพาหนะเท่ากับ 1,698 คันต่อชั่วโมง สถานีที่ 1 ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) มีจำนวนยานพาหนะเท่ากับ 1,383 คันต่อชั่วโมง สถานีที่ 5 ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม มีจำนวนยานพาหนะเท่ากับ 1,202 คันต่อชั่วโมง และสถานีที่ 6 ด้านหน้าระหว่างอาคารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนยานพาหนะเท่ากับ 564 คันต่อชั่วโมง ตามลำดับ โดย

- วันราชการ พบว่า สถานีที่ 3) มีปริมาณการจราจรสูงสุด 5,057 คัน/ชั่วโมง รองลงมา

ได้แก่ สถานีที่ 2) 3,516 คัน/ชั่วโมง สถานีที่ 4) 3,153 คัน/ชั่วโมง สถานีที่ 7) 2,964 คัน/ชั่วโมง

สถานีที่ 5) 2,101 คัน/ชั่วโมง สถานีที่ 1) 1,727 คัน/ชั่วโมง และสถานีที่ 6) 1,059 คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ

- วันหยุดราชการ พบว่า สถานีที่ 3) มีปริมาณการจราจรสูงสุด 1,619 คัน/ชั่วโมง รองลงมาได้แก่ สถานีที่ 2) 1,579 คัน/ชั่วโมง สถานีที่ 7) 1,409 คัน/ชั่วโมง สถานีที่ 4) 1,243 คัน/ชั่วโมง

สถานีที่ 1) 1,038 คัน/ชั่วโมง สถานีที่ 5) 303 คัน/ชั่วโมง และสถานีที่ 6) 68 คัน/ชั่วโมง ตามลำดับ

ซึ่งรายละเอียดของผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด (PM10) ในบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยที่ทำการศึกษา ได้ผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 5.1 และภาพที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและปริมาณการจราจรในแต่ละพื้นที่ศึกษา

| สถานีตรวจวัด | ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 (µg/m3) | ค่าเฉลี่ยปริมาณการจราจร (คันต่อชั่วโมง) |
| --- | --- | --- |
| สถานีที่ 1 ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) | 152.00 | 1,383 |
| สถานีที่ 2 วงเวียนหน้าอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (ฝั่งอาคาร 15) | 115.90 | 1,698 |
| สถานีที่ 3 วงเวียนหน้าคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ฝั่งอาคาร 10) | 77.10 | 3,338 |
| สถานีที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฝั่งอาคารคณะนิติศาสตร์ (อาคาร 33) | 76.30 | 2,198 |
| สถานีที่ 5 ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิต ราชภัฏมหาสารคาม | 81.95 | 1,202 |
| สถานีที่ 6 ด้านหน้าระหว่างอาคารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 127.25 | 564 |
| สถานีที่ 7 ด้านหน้าอาคาร 4 | 35.05 | 2,187 |

ภาพที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและปริมาณการจราจร

ในแต่ละสถานี

5.2 อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ในบรรยากาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

สถานีที่ 1 ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) พบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยเกินมาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยที่กำหนดไว้ 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ รจนา ประพาศพงษ์ และคณะ (2558) ในสถานีเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองเท่ากับ 114.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีมากขึ้นนี้อาจเนื่องมาจากสถานีที่ 1 เป็นจุดที่อยู่ติดกับถนนนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเส้นทางการจราจรสายหลักในการเข้า-ออก ตัวเมืองมหาสารคาม จึงมีการสัญจรที่หนาแน่นบนถนนเส้นนี้และจากการเก็บข้อมูลปริมาณยานพาหนะพบยานพาหนะประเภท 4 ล้อ และมากกว่า 4 ล้อที่เป็นรถใช้น้ำมันดีเซลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลส่วนใหญ่มักเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์แล้วปล่อยเขม่าควันดำที่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กออกมามาก ( วีรนุช ปุยภิรมย์, 2556) อีกทั้งการสัญจรมักใช้ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ประกอบกับฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยยังมีรถบรรทุกปูนซีเมนต์วิ่ง เข้า-ออก ซอยมายังถนนสายหลักนี้ รวมถึงถนนนครสวรรค์กำลังอยู่ในระยะการก่อสร้างปรับปรุงถนนใหม่ จึงส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในสถานีที่ 1 เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

สถานีที่ 2 วงเวียนหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ฝั่งอาคาร 15) พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าปริมาณการจราจรจะค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นบริเวณวงเวียน จึงมียานพาหนะสัญจรมาจากหลายทิศทาง โดยพบปริมาณยานพาหนะประเภทเบนซินมากกว่าดีเซล ซึ่งการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินจะมีการปล่อยเขม่าควันดำที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบกับสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบไม่มีกิจกรรมที่จะเป็นปัจจัยเสริมการเพิ่มขึ้นของ

ฝุ่นละออง จึงอาจมีผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณสถานีนี้ควรมีการปลูกต้นไม้ที่มีทรงพุ่มทึบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อร้านจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มตลอดจนผู้ที่นั่งพักผ่อนบริเวณหน้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้

สถานีที่ 3 วงเวียนหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝั่งอาคาร 10) พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าจะเป็นจุดที่มีปริมาณการจราจรสูงที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วนของวัน เนื่องจากเป็นบริเวณวงเวียนที่เข้าสู่ถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย โดยพบปริมาณยานพาหนะประเภทเบนซินมากกว่าดีเซลและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบไม่มีกิจกรรมที่จะเป็นปัจจัยเสริมการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง จึงอาจมีผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ยังในเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฝั่งอาคารคณะนิติศาสตร์ (อาคาร 33) พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองมีปริมาณใกล้เคียงกับ งานวิจัยของ รจนา ประพาศพงษ์ และคณะ (2558) ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง เท่ากับ 75.09 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณการจาจรพบสูงเป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจากสถานีที่ 3 เนื่องจากสถานีนี้เป็นจุดที่ตั้งอยู่บริเวณประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฝั่งหน้าป้าย

ราชภัฏและมีพื้นที่ที่ติดกับโรงเรียนอนุบาลกิตติยา จึงส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนของวัน ทั้งนี้พบปริมาณยานพาหนะประเภทเบนซินมากกว่าดีเซล ซึ่งการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เบนซินจะมีการปล่อยเขม่าควันดำที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ดีเซล ประกอบกับบริเวณโดยรอบไม่มีกิจกรรมที่จะเป็นปัจจัยเสริมการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง จึงอาจมีผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีที่ 5 ด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ยปริมาณ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีปริมาณการจราจรค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ยานพาหนะที่สัญจรผ่านส่วนมากจะเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม และบริเวณหน้าโรงเรียนมีถนนสายรองหลายเส้นจึงทำให้ผู้ขับขี่เลือกใช้ได้หลายเส้นทาง ส่งผลทำให้พบปริมาณการจราจรค่อนข้างน้อย แม้ว่าสถานีตรวจวัดจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง แต่สภาพพื้นที่โดยรอบจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่จึงอาจช่วยในการลดปริมาณฝุ่นละอองประกอบกับยานพาหนะที่พบส่วนใหญ่เป็นประเภทเบนซินมากกว่าดีเซล จึงอาจมีผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีที่ 6 ด้านหน้าระหว่างอาคารสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าเป็นจุดที่มีการสัญจรน้อยที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันราชการและวันหยุดราชการ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ รจนา ประพาศพงษ์ และคณะ (2558) ในจุดที่ 2 หน้าอาคารสำนักงานครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตรวจวัดของคณะผู้วิจัยประมาณ 100 เมตร มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง เท่ากับ 56.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีมากขึ้นอาจเนื่องมาจากตำแหน่งที่ตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่ใต้ทิศทางลมและมีอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังของเครื่องตรวจวัด จึงเปรียบเสมือนเป็นกำแพงที่ขวางกั้นการแพร่กระจาย ประกอบกับในวันที่ตรวจวัดนั้นมีสภาพอากาศลมค่อนข้างแรงกว่าปกติ จึงอาจทำให้มีการแพร่กระจายของฝุ่นละอองมายังระดับพื้นผิวมีมากขึ้น ขณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงประมาณ 150 เมตรยังมีการก่อสร้างอาคารและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการเพิ่มของปริมาณฝุ่นละออง กล่าวคือในช่วงเช้าจะมีเจ้าหน้าที่มากวาดถนนทำความสะอาดและช่วงเย็นจะมีนักศึกษามาเตะบอลอยู่สนามบอลซึ่งห่างจากจุดตรวจวัดประมาณ 100 เมตร จึงเป็นผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในสถานีที่ 6 เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

สถานีที่ 7 ด้านหน้าอาคาร 4 พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นจุดที่มีปริมาณฝุ่นละอองน้อยที่สุด	โดยค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองมีปริมาณใกล้เคียงกับงานวิจัยของ รจนา ประพาศพงษ์ และคณะ (2558) ซึ่งตั้งสถานีตรวจวัดด้านข้างสะพานข้ามห้วย

คะคาง ฝั่งอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3) มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง เท่ากับ 77.08 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ พบปริมาณยานพาหนะประเภทเบนซินมากกว่าดีเซล อีกทั้งสภาพแวด

ล้อมจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ช่วยในการป้องกันฝุ่นละออง จึงอาจมีผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้คณะผู้วิจัยทราบว่าปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้มีผล

มาจากการจราจรเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดได้จากหลายๆ ปัจจัย ได้แก่กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง จากเศษดิน มูลฝอยบนถนน สภาพถนนที่ไม่ค่อยสะอาด จากกิจกรรมความสะอาดถนน สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพของอุตุนิยมในแต่ละวัน

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1) ควรศึกษาพบว่ามีหลายบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในวันราชการ อีกทั้งยังมีค่าค่อนข้างสูงในหลายจุด ควรมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองและควรให้มีรถฉีดน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

2) ควรมีการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนให้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันการฟุ้งกระจายของปริมาณฝุ่นเกิดขึ้น เนื่องจากต้นไม้เปรียบเสมือนเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเข้าไปรบกวนผู้เรียนหรือส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร

3) ควรมีการควบคุมความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัย

4) ส่งเสริมให้มีการใช้รถจักรยานแทนรถจักยานยนต์ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในมหาวิทยาลัย

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย

1) ควรติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอย่างต่อเนื่องและควรศึกษาปริมาณฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละออง PM2.5

2) ควรศึกษาตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในแหล่งกำเนิดเฉพาะ เช่น ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร ถนน เป็นต้น

5.3.3 ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค

1) ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดคู่มือการใช้เครื่องตรวจวัดอากาศชนิดไฮโวลุม

(High Volume Air Sampler) ให้ละเอียดก่อนใช้งานเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง

2) ควรตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องตรวจวัดอากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler) โดยทำการทดลองก่อนตรวจวัดจริง พร้อมเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

3) ควรตรวจสอบเครื่องชั่งกระดาษกรองให้ตรงตามมาตรฐาน

4) ควรตรวจสอบความถูกต้องของอุณหภูมิที่หน้าจอแสดงผลให้ตรงกับอุณหภูมิจริง			 	 5) ควรตรวจสอบกระดาษกรองที่วางใส่ในเครื่องโดยให้หงายด้านหยาบขึ้น

6) ขณะที่นำกระดาษกรองออกจากเครื่องตรวจวัดควรระมัดระวังและเก็บไว้ในซองที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักกระดาษกรองจากความชื้นในอากาศ

7) ควรใช้ปากคีบ Forcep ในการหยิบกระดาษกรองทุกครั้ง

8) การนับปริมาณยานพาหนะควรมีผู้นับมากกว่า 1 คน ในแต่ละช่องทางเดินรถเพื่อให้การนับจำนวนรถแต่ละประเภทมีความความแม่นยำ