บทที่  3

การดำเนินการวิจัย

การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีลำดับการศึกษาดังนี้

3.1 พื้นที่ศึกษา

3.2 การกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

3.3 การเก็บตัวอย่าง

3.4 ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง

3.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 พื้นที่ที่ทำการศึกษา

พื้นที่ศึกษา คือ ท่อระบายน้ำทิ้งจากจากอาคารที่ไหลออกมาตามแนวเส้นท่อของแต่ละอาคารแล้วระบายลงสู่แหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.2 การกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

จากการศึกษาเบื้องต้นคณะผู้วิจัยได้พิจารณาจุดเก็บตัวอย่างน้ำจากปลายท่อที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากปลายท่อระบายน้ำทิ้งได้ทั้งหมดจำนวน 7 จุด ดังแสดงในตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

| จุดเก็บตัวอย่าง | รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง |
| --- | --- |
| จุดเก็บที่ 1 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา |
| จุดเก็บที่ 2 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| จุดเก็บที่ 3 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งหน้า อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| จุดเก็บที่ 4 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งหลังเวทีกลางแจ้ง |
| จุดเก็บที่ 5 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจาก อาคาร 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| จุดเก็บที่ 6 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสระพานข้ามห้วยคะคางไป หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา |
| จุดเก็บที่ 7 | ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 31 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา |

จุดเก็บที่ 3

จุดเก็บที่ 4

จุดเก็บที่ 5

จุดเก็บที่ 2

จุดเก็บที่ 7

จุดเก็บที่ 6

จุดเก็บที่ 1

ภาพที่  3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

3.3 การเก็บตัวอย่าง

3.3.1 เก็บตัวอย่างน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคารต่างๆ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเวลา 08.30 - 10.30 น.

3.3.2 เก็บตัวอย่างในแต่ละจุดให้มีปริมาณเพียงพอที่จะทำการวิเคราะห์ในทุกๆ พารามิเตอร์

3.3.3 ตัวอย่างน้ำที่เก็บได้จะทำการเติมกรดสำหรับตัวอย่างน้ำที่จะทำการวิเคราะห์พารามิเตอร์ (Fat Oil and Grease) และรักษาตัวอย่างน้ำที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 4 ํC

3.4 ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำจะทำการเก็บในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เก็บตัวอย่างน้ำช่วงเวลา 08.30 - 10.30 น. โดยมีระยะการเก็บตัวอย่าง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างน้ำ

| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- |
| 1 | วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 |
| 2 | วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 |
| 3 | วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 |
| 4 | วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 |

3.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการวิเคราะห์ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษา วิธีการวิเคราะห์ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ

| พารามิเตอร์ | วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ | วิธีเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ |
| --- | --- | --- |
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ของน้ำ (pH Meter) | วิเคราะห์ทันที |
| ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand) | วิเคราะห์แบบ Dilution Method ใช้วิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 ํC เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน | วิเคราะห์ทันที |
| ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) | กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) | แช่เย็น 4 ํC |
| ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | ระเหยแห้งที่ อุณหภูมิ 103-105 ํC ในเวลา 1 ชั่วโมง | แช่เย็น 4 ํC |
| ซัลไฟด์ (Sulfide) | วิธีการไตเตรท (Titrate) | แช่เย็น 4 ํC |
| ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) | วิธีการเจลดาห์ล (kjeldahl) | แช่เย็น 4 ํC |
| น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) | วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของ ไขมันและน้ำมัน | เติมกรด H2SO4 |
| ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต (Phosphate) | วิธี Spectrophotometer | แช่เย็น 4 ํC |

ที่มา : (มั่นสิน  ตัณฑุลเวศท์, 2546)

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

นำผลการทดลองทุกดัชนีคุณภาพน้ำมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.6.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำเอาค่าของข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรและสัญลักษณ์ได้ดังนี้

เมื่อ       x	คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

คือ ผลรวมของข้อมูล

Xi	คือ ค่าข้อมูลแต่ละตัว

คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.6.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าวัดการกระจายที่สำคัญทางสถิติ เพราะเป็นค่าที่ใช้บอกถึงการกระจายของข้อมูลได้ดีกว่าค่าพิสัย และส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยในการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้

เมื่อ   S.D.	คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

Xi		คือ ค่าสังเกตของข้อมูลแต่ละค่า

x		คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ได้จากข้อมูลของตัวอย่าง

N		คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดของตัวอย่าง