บทที่ 4

ผลการวิจัย

การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เก็บตัวอย่างน้ำรวมทั้งสิ้น 7 จุด พารามิเตอร์ที่ศึกษา ได้แก่ ของแข็งแขวนลอยของแข็งละลายน้ำทั้งหมดน้ำมันและไขมันความเป็นกรด- ด่างปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ซัลไฟด์ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นและฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต ได้ผลของการศึกษาดังนี้

4.1 ผลการสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

จากการศึกษาจุดเก็บตัวอย่างตามทิศทางของการระบายน้ำจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ลักษณะทางกายภาพของแต่ละจุดศึกษา ดังภาพที่ 4.1-4.7ดังนี้

จุดเก็บตัวอย่างที่ 1สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำขุ่น มีสีคล้ำเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็น มีปริมาณน้ำมากและในบริเวณรอบๆปากท่อจะมีเศษใบไม้ ถุงพลาสติกซึ่งจุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และอาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 จุดเก็บตัวอย่างที่ 1ปลายท่อระบายน้ำทิ้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

จุดเก็บตัวอย่างที่ 2สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำขุ่น สีดำคล้ำเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็น น้ำมีปริมาณมากและในบริเวณรอบๆปากท่อจะมีหญ้าขึ้นปกคลุม มีถุงพลาสติกจากการทิ้งขยะบริเวณใกล้ๆจุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดจากหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้แก่ หอพักเรือนหทัย หอพักเรือนขวัญ หอพักเรือนแก้ว หอพักบูรพา หอพักเฟื่องฟ้า หอพักอารี และน้ำเสียที่เกิดจากร้านอาหารภายในหอพักนั้นด้วยดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

จุดเก็บตัวอย่างที่ 3สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำขุ่น ดำคล้ำ มีกลิ่นเหม็น มีตะกอนจำนวนมาก น้ำไหลช้า มีน้ำขังมีแมลงและลูกน้ำ ในบริเวณรอบๆปากท่อจะมีเศษใบไม้จำนวนมาก ซึ่งจุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดจากอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งหน้าอาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)

จุดเก็บตัวอย่างที่ 4สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำใส มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย น้ำไหลช้าแต่ไหลตลอด บริเวณรอบๆปากท่อจะมีเศษใบไม้ ซึ่งจุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดจากอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเวทีกลางแจ้งดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4จุดเก็บตัวอย่างที่ 4ปลายท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณหลังเวทีกลางแจ้ง

จุดเก็บตัวอย่างที่ 5สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำขุ่น คล้ำ มีกลิ่นเหม็นมาก น้ำไหลช้าแต่ไหลตลอด บริเวณรอบๆปากท่อจะมีหญ้าขึ้นและมีเศษใบไม้ ซึ่งจุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดจากอาคาร 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5จุดเก็บตัวอย่างที่ 5อาคาร 10 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)

จุดเก็บตัวอย่างจุดที่ 6สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำขุ่น ดำคล้ำเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็นมาก น้ำมีปริมาณมาก มีฟอง และในบริเวณรอบๆปากท่อจะมีเศษใบไม้และกิ่งไม้ จุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดอาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 33 คณะนิติศาสตร์ หอพัก และรับน้ำเสียจากชุมชนศรีสวัสดิ์ เป็นต้นดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 จุดเก็บตัวอย่างจุดที่ 6 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสะพานข้ามห้วยคะคางไป

อาคาร 31 (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา)

จุดเก็บตัวอย่างที่ 7สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่าน้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น น้ำไหลช้าแต่ไหลตลอดเวลา จุดนี้จะรองรับน้ำเสียทั้งหมดจากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7จุดเก็บตัวอย่างที่ 7ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 31 (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษา)

4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการวิเคราะห์น้ำในแต่ละพารามิเตอร์ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำ ที่ทำการศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2559ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.1และเพื่อพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ได้ผลการศึกษาดังนี้

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| จุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ดัชนีวัดคุณภาพน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | BOD (mg/l) | SS (mg/l) | TDS (mg/l) | S2- (mg/l) | TKN (mg/l) | FOG(mg/l) | PO43- (mg/l) |
| จุดเก็บที่ 1 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา | 7.46 | 43.20 | 16.60 | 158.65 | 0.05 | 1.90 | 1.93 | 3.56 |
| จุดเก็บที่ 2 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ | 7.32 | 73.62 | 35.10 | 280.63 | 0.06 | 1.33 | 4.66 | 7.04 |
| จุดเก็บที่ 3 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งหน้าอาคาร 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 7.32 | 49.72 | 81.73 | 549.86 | 0.14 | 4.52 | 2.31 | 5.32 |
| จุดเก็บที่ 4 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณหลังเวทีกลางแจ้ง | 6.99 | 25.75 | 18.46 | 181.66 | 0.02 | 0.84 | 1.53 | 3.84 |
| จุดเก็บที่ 5 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 7.20 | 37.89 | 16.60 | 149.86 | 0.05 | 1.71 | 2.83 | 5.71 |
| จุดเก็บที่ 6 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณสะพานข้ามห้วยคะคางไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา | 6.93 | 25.06 | 12.17 | 136.52 | 0.02 | 1.40 | 2.22 | 3.90 |
| จุดเก็บที่ 7 ปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 6.90 | 20.53 | 6.58 | 88.03 | 0.02 | 0.77 | 1.4 | 0.93 |
| ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) | 5-9 | ไม่เกิน 20 | ไม่เกิน 30 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 35 | ไม่เกิน 20 | - |

4.2.1 ความเป็นกรด – ด่าง(pH) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7 มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรด–ด่าง อยู่ในช่วง6.90– 7.53 ดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.8

ตารางที่ 4.2ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคารใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| ความเป็นกรด – ด่าง (pH) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 7.500.00 | 7.430.05 | 7.530.23 | 7.400.00 | 7.53 |
| จุดเก็บที่2 | 7.300.00 | 7.300.00 | 7.400.00 | 7.300.00 | 7.32 |
| จุดเก็บที่3 | 7.330.05 | 7.300.00 | 7.400.00 | 7.300.00 | 7.32 |
| จุดเก็บที่4 | 6.930.05 | 7.130.11 | 7.000.00 | 6.930.05 | 6.99 |
| จุดเก็บที่5 | 7.200.00 | 7.130.05 | 7.300.00 | 7.200.00 | 7.20 |
| จุดเก็บที่6 | 6.960.05 | 6.930.05 | 6.930.11 | 6.930.05 | 6.93 |
| จุดเก็บที่7 | 6.860.11 | 6.930.11 | 6.900.10 | 6.930.05 | 6.90 |

ภาพที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.2.2 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์(Biochemical Oxygen Demand, BOD)ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อยู่ในช่วง20.53 - 73.62mg/lดังตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.9

ตารางที่ 4.3ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์(Biochemical Oxygen

Demand, BOD)ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

| ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์(BOD)(mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 41.084.96 | 44.002.41 | 41.407.44 | 46.338.40 | 43.20 |
| จุดเก็บที่2 | 68.1610.12 | 75.337.50 | 73.754.99 | 77.258.89 | 73.62 |
| จุดเก็บที่3 | 47.089.63 | 50.751.39 | 48.250.75 | 52.836.57 | 49.72 |
| จุดเก็บที่4 | 24.750.75 | 27.250.43 | 23.759.95 | 27.254.02 | 25.75 |
| จุดเก็บที่5 | 34.33.12 | 39.04.47 | 38.33.12 | 39.82.55 | 37.89 |
| จุดเก็บที่6 | 24.23.19 | 25.33.60 | 24.50.86 | 26.17.18 | 25.06 |
| จุดเก็บที่7 | 20.412.75 | 19.918.80 | 19.585.79 | 22.256.85 | 20.53 |

ภาพที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียืใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของน้ำทิ้งจากอาคารใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.2.3 ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids, SS)ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยของแข็งแขวนลอย อยู่ในช่วง6.58 - 81.73mg/lดังตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.10

ตารางที่ 4.4ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids, SS) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคาร

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| ของแข็งแขวนลอย(SS) (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 16.17±1.76 | 19.00±4.00 | 15.05±2.09 | 16.17±0.76 | 16.60 |
| จุดเก็บที่2 | 32.97±0.47 | 37.05±2.80 | 33.67±4.73 | 36.72±1.75 | 35.10 |
| จุดเก็บที่3 | 82.00±7.81 | 84.00±3.06 | 80.13±1.62 | 82.13±1.45 | 81.73 |
| จุดเก็บที่4 | 14.00±1.00 | 18.67±1.53 | 20.33±3.51 | 20.83±3.09 | 18.46 |
| จุดเก็บที่5 | 15.33±2.47 | 18.00±1.00 | 18.33±0.58 | 14.72±2.90 | 16.60 |
| จุดเก็บที่6 | 16.67±2.08 | 16.67±3.21 | 8.67±2.52 | 6.67±3.06 | 12.17 |
| จุดเก็บที่7 | 7.67±4.04 | 8.33±1.15 | 5.33±2.08 | 5.00±1.73 | 6.58 |

ภาพที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของแข็งแขวนลอย ของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.2.4ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด(Total Dissolved Solids, TDS)ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยของแข็งละลายน้ำ อยู่ในช่วง 88.03- 549.86mg/lดังตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.11

ตารางที่ 4.5ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด(TDS) (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 150.75±0.01 | 153.87±0.03 | 159.44±0.01 | 170.56±0.01 | 158.65 |
| จุดเก็บที่2 | 261.07±0.00 | 282.23±0.01 | 282.78±0.03 | 296.45±0.02 | 280.63 |
| จุดเก็บที่3 | 573.87±0.02 | 541.13±0.03 | 532.22±0.03 | 552.22±0.01 | 549.86 |
| จุดเก็บที่4 | 171.63±0.01 | 148.33±0.02 | 196.11±0.00 | 210.55±0.01 | 181.66 |
| จุดเก็บที่5 | 129.40±0.01 | 157.80±0.01 | 151.11±0.02 | 161.11±0.01 | 149.86 |
| จุดเก็บที่6 | 143.30±0.01 | 166.10±0.00 | 166.10±0.00 | 116.11±0.03 | 136.52 |
| จุดเก็บที่7 | 92.57±0.01 | 89.00±0.00 | 89.00±0.00 | 80.88±0.01 | 88.03 |

ภาพที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยของแข็งละลายน้ำทั้งหมดของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

4.2.5 ซัลไฟด์(Sulfide, S2-)ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยซัลไฟด์ อยู่ในช่วง 0.02– 0.14mg/lดังตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.12

ตารางที่ 4.6ซัลไฟด์ (Sulfide, S2-) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคารใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| ซัลไฟด์(S2-) (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 0.07±0.01 | 0.06±0.03 | 0.02±0.01 | 0.02±0.01 | 0.05 |
| จุดเก็บที่2 | 0.08±0.00 | 0.06±0.01 | 0.04±0.03 | 0.04±0.02 | 0.06 |
| จุดเก็บที่3 | 0.16±0.02 | 0.14±0.03 | 0.13±0.03 | 0.13±0.01 | 0.14 |
| จุดเก็บที่4 | 0.03±0.01 | 0.02±0.02 | 0.02±0.00 | 0.02±0.01 | 0.02 |
| จุดเก็บที่5 | 0.06±0.01 | 0.07±0.01 | 0.04±0.02 | 0.05±0.01 | 0.05 |
| จุดเก็บที่6 | 0.02±0.01 | 0.03±0.00 | 0.02±0.02 | 0.03±0.03 | 0.02 |
| จุดเก็บที่7 | 0.02±0.01 | 0.03±0.00 | 0.03±0.01 | 0.02±0.01 | 0.02 |

ภาพที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยซัลไฟด์ของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.2.6 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นอยู่ในช่วง 0.77- 4.52mg/lดังตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.13

ตารางที่ 4.7ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN)(mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 1.890.29 | 1.680.00 | 2.240.00 | 1.120.00 | 1.90 |
| จุดเก็บที่2 | 1.260.59 | 1.680.00 | 1.120.00 | 1.260.59 | 1.33 |
| จุดเก็บที่3 | 4.480.00 | 4.480.00 | 4.310.55 | 4.830.04 | 4.52 |
| จุดเก็บที่4 | 0.840.00 | 1.120.79 | 0.560.39 | 0.840.59 | 0.84 |
| จุดเก็บที่5 | 1.680.00 | 1.961.16 | 1.960.00 | 1.260.19 | 1.71 |
| จุดเก็บที่6 | 1.120.39 | 1.540.19 | 1.540.19 | 1.400.00 | 1.40 |
| จุดเก็บที่7 | 0.700.19 | 0.560.00 | 0.840.79 | 0.980.59 | 0.77 |

ภาพที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.2.7 น้ำมันและไขมัน(Fat Oil and Grease, FOG)ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยน้ำมันและไขมัน อยู่ในช่วง 1.43- 4.66mg/lดังตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.14

ตารางที่ 4.8น้ำมันและไขมัน(Fat Oil and Grease, FOG) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคาร

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| น้ำมันและไขมัน(FOG) (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 2.160.28 | 1.660.28 | 2.160.28 | 1.830.76 | 1.93 |
| จุดเก็บที่2 | 4.661.60 | 4.831.04 | 4.331.04 | 4.830.28 | 4.66 |
| จุดเก็บที่3 | 2.160.57 | 2.581.12 | 2.000.50 | 2.500.50 | 2.31 |
| จุดเก็บที่4 | 1.660.76 | 1.160.57 | 1.660.57 | 1.160.76 | 1.53 |
| จุดเก็บที่5 | 2.500.50 | 2.660.28 | 3.000.86 | 3.161.52 | 2.83 |
| จุดเก็บที่6 | 2.500.50 | 2.081.01 | 2.000.86 | 2.330.76 | 2.22 |
| จุดเก็บที่7 | 1.831.04 | 1.411.45 | 1.000.50 | 1.500.50 | 1.43 |

ภาพที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยน้ำมันและไขมัน ของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.2.8ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต (Phosphate, PO43-) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากปลายท่อระบายน้ำทิ้ง ที่เกิดจากอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในจุดเก็บที่ 1 ถึง7มีค่าเฉลี่ยปริมาณฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต อยู่ในช่วง 0.93- 7.04mg/lดังตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.15

ตารางที่ 4.9ค่าเฉลี่ยฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต (Phosphate, PO43-) ของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

| ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต(PO43-) (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่เก็บ จุดที่เก็บ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ค่าเฉลี่ย |
| จุดเก็บที่ 1 | 3.160.02 | 3.300.80 | 3.430.00 | 4.360.52 | 3.56 |
| จุดเก็บที่2 | 7.180.01 | 6.741.99 | 6.760.05 | 7.480.14 | 7.04 |
| จุดเก็บที่3 | 5.020.62 | 5.021.52 | 5.460.18 | 5.810.84 | 5.32 |
| จุดเก็บที่4 | 2.940.00 | 3.710.91 | 3.720.25 | 5.000.48 | 3.84 |
| จุดเก็บที่5 | 5.740.18 | 5.721.39 | 5.570.15 | 5.821.37 | 5.71 |
| จุดเก็บที่6 | 2.920.04 | 3.820.93 | 4.160.24 | 4.720.26 | 3.90 |
| จุดเก็บที่7 | 1.060.02 | 1.010.15 | 1.080.85 | 0.580.02 | 0.93 |

ภาพที่ 4.15ค่าเฉลี่ยฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต ของน้ำทิ้งจากอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม